| 梁河县环境保护局拟审批建设项目环评信息公开表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 梁河县生物质颗粒燃料厂建设项目 | 建设地点 | 梁河县曩宋乡芒林村 | 建设单位 | 梁河县众源新能源开发有限责任公司 |
| 环评文件类型 |  | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南保兴环境科技咨询有限公司 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| 梁河县生物质颗粒燃烧厂建设项目位于梁河县囊宋乡芒林村，中心地理坐标为：北纬98°21′16″、东经24°52′2″。项目总用地面积3300平方米，绿化面积30平方米，总建筑面积3000平方米。项目建设内容主要分为主体工程、辅助工程、公用基础工程、环保工程。其中主体工程包括成型燃料生产车间（建筑面积800平方米，一层钢架结构）；辅助工程包括原料大棚（建筑面积700平方米）、成品库（建筑面积800平方米）、原料大棚辅料及包装材料库（建筑面积600平方米）；公用工程包括给排水工程、供电工程；环保工程包括集气罩、布袋除尘器、排气筒、雨污分流排水系统、减震垫、垃圾桶、绿化等。项目建设规模年产物质颗粒燃料2万吨。项目主要生产工艺为原料→切片→粉碎→筛分→干燥制粒→冷却→包装。项目总投资2000万元，其中环保投资24万元，占总投资的1.2%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要环境影响 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 处理前; 处理后. 产生浓度（mg/m3）; 产生量 (t/a); 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）. 大 气 污 染 物; 施工期; 土方开挖、材料装卸运输、堆放等; 扬尘; —; 少量; —; 少量. 施工机械废气和运输车辆尾气; 废气; —; 少量; —; 少量. 营运期; 切片; 粉尘; 208.5; 2.2; 6.255; 0.066. 破碎; 208.5; 2.2; 6.255; 0.066. 筛分; 1041.75; 11; 31.253; 0.33. 燃料炉; 烟尘; 6025.37; 60.16; 180.76; 1.8048. SO2; 109.29; 1.9; 109.29; 1.9. NOX; 160.25; 1.63; 160.25; 1.63. 水污染物; 施工期（3个月）; 施工人员; SS; —; 7.2m3; 沉淀处理后回用于洒水降尘、混凝土养护、设备冲洗. 设备冲洗水; —; 72m³. 施工废水; —; 48.8. 营运期; 员工生活; 水量; —; 52.8; 回用于绿化、降尘. 固 体 废 物; 施工期; 建筑垃圾; —; 8; 可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分运至行政主管部门指定地点处理。. 设备包装及装修废边角料; —; 可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分运至乡镇垃圾场处理。. 生活垃圾; —; 0.315; 运至乡镇垃圾场处理。. 营运期; 生产车间; 破碎工序不合格原材料及边角料; 少量; 不合格原材料回用做燃烧炉燃料；边角料回用作燃烧炉燃料。. 燃烧炉灰渣; 少量; 用于还田、施肥。. 包装废料; —; 可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分运至乡镇垃圾场处理。. 生活垃圾; 1.98t/a; 运至乡镇垃圾场处理。. 噪 声; 施工期; 施工机械、运输车辆、施工活动等; 75～110dB(A); 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 破碎机、烘干机、风机、颗粒机、除尘器等; 80~90dB(A); 厂界：昼间≤60dB(A) ， 夜间≤50dB(A). |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 施工期; 土方开挖、材料装卸运输、堆放等; 扬尘; ①施工边界设置围挡； ②运输车辆加盖篷布；③施工现场与施工道路洒水抑尘；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准，对周围环境影响较小。. 施工机械和车辆尾气; CH、CO、NOx; 自然扩散; 不产生明显不利影响. 装修、设备安装; 扬尘; 洒水降尘; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。. 营运期; 生产车间; 切片粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、; 采用集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒1#排放; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度限值，对周围环境影响较小。. 燃烧炉废气; 燃烧废气由除尘器处理后，经过15m高排气筒2#排放。; 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准中新建干燥炉、窑污染物排放标准。其中NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，对周围环境影响较小。. 水污染物; 施工期; 生活废水; SS; 工程区设置1个容积为2m3的沉淀池处置; 项目内回用做降尘用水，混凝土养护水、设备冲洗水等 沉淀后先于项目内回用. 施工废水. 设备清洗水. 营运期; 生活废水; BOD5、CODCr、SS、氨氮、TP; 经沉淀池处理少量生活废水用于周边绿化、降尘; 废水较少，不产生不利影响. 固 体 废 物; 施工期; 施工人员; 土石方; 施工产生少量土石方可回用于场地平整以及项目内绿化，无废弃土石方; 处置率100%，不直接外排. 建筑垃圾; 运至行政主管部门指定地点处理. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集后，清运至附近就近垃圾处理场所处理. 营运期; 生产车间; 破碎不合格原料、边角料; 破碎不合格原料回用做原料，边角料回用做燃烧炉燃料. 燃烧炉灰渣; 还田、施肥. 包装废料及其他固废; 可回收部分出售给废物回收站、不可回收部分清运至附近就近垃圾处理场所处理. 办公区; 生活垃圾; 清运至附近就近垃圾处理场所处理. 噪声; 施工期; 施工机械和运输车辆; ①施工边界设置围挡； ②夜间禁止施工； ③装修材料定尺定料减少现场切割；; 达（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》. 营运期; 生产车间; 噪声; 经车间围墙的阻隔和距离衰减后，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间不生产。. |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  |  | 梁河县众源新能源开发有限责任公司《关于梁河县生物质颗粒燃料厂建设项目报告表公示的承诺》 |  |  |  |
| 拟审批意见 |  |  |  |  |  |  |
| 拟审批意见 | 同意该项目按照《报告表》提出提出的性质、规模、地点、采用防治污染、防治生态破坏的措施建设。 |  |  |  |  |  |
| 注:项目基本情况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。拟审批意见、公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写 |  |  |  |  |  |  |