

梁河县交通运输局2020年第一批次财政扶贫涉农资金农村交通基础设施建设项目一阶段施工图设计审查报告

一、审查组的组成及工作情况

梁河县交通运输局2020年第一批次财政扶贫涉农资金农村交通基础设施建设项目一阶段施工图设计审查工作由梁河县交通运输局主持，审查组由梁河县交通运输局有关技术人员组成。审查组于2020年4月7日，审阅了设计图表，经过充分讨论并达成一致意见，形成本审查报告。

二、工程概况

梁河县交通运输局2020年第一批次财政扶贫涉农资金农村交通基础设施建设项目位于梁河县境内，项目涉及梁河县5个乡镇共53个自然村，路线合计全长59.326公里。公路的修建，有利于改善沿线群众出行难的问题，为当地提供一个快速、便捷公路交通运输条件，有利于政府扶贫工作的开展，改变农村封闭、闭塞、交通不畅的现状，有利于提高农村居民的生活水平，缩短城乡差异，扩大内需、拉动市场经济发展、促进产业优化配置，加快社会主义新农村的规划建设，促进农村物质文明和精神文明建设，使沿线地区尽快改变贫穷落后、走上脱贫致富的道路，推动社会事业的发展，促进边疆各民族的团结、社会稳定与和谐。
三、建设规模及技术标准

本段公路按部颁JTG B01-2014《公路工程技术标准》、云南省交通运输厅发布的《农村公路工程技术标准》（JTD/T B01 -2014）及弹石路面设计的有关规定，按四级公路标准进行改建。

主要技术指标为：

(一)、2020年梁河县直过民族地区自然村通硬化路主要技术标准、主要工程数量及工程预算

1、2020年梁河县直过民族地区帮歪寨头自然村通硬化路
①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土预制块路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.1254万立方米，天然砂砾基层1.548千平方米，C25水泥混凝土预制块面层1.476千平方米，培土路肩0.166千立方米，标志牌2块。

⑩、工程预算：建设里程0.361公里，工程预算总投资22.311万元，平均每公里造价61.8033万元。第一部分建筑安装工程费19.6896万元，第三部分工程建设其他费用1.9716万元，预备费0.6498万元。

2、2020年梁河县直过民族地区小松树第二村民小组自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土预制块路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0151万立方米，天然砂砾基层0.541千平方米，C25水泥混凝土预制块面层0.514千平方米，培土路肩0.062千立方米，标志牌2块。

⑩、工程预算：建设里程0.134公里，工程预算总投资7.6281万元，平均每公里造价56.9262万元。第一部分建筑安装工程费6.7282万元，第三部分工程建设其他费用0.6777万元，预备费0.2222万元。

3、2020年梁河县直过民族地区小营盘自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土预制块路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方2.3666万立方米，排水工程0.816百立方米，防护工程1.78百立方米，天然砂砾基层19.284千平方米，C25水泥混凝土预制块面层18.218千平方米，培土路肩1.824千立方米，钢筋混凝土圆管涵79米/10道，标志牌20块。

⑩、工程预算：建设里程4.438 公里，工程预算总投资304.5575万元，平均每公里造价68.6249万元。第一部分建筑安装工程费268.745万元，第三部分工程建设其他费用26.9418万元，预备费8.8706万元。

4、2020年梁河县直过民族地区小松树第一村民小组自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：6.0米

④、行车道宽：6.0米

⑤、路面结构：水泥混凝土路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0336万立方米，软基处置0.0459千立方米，排水工程0.236百立方米，防护工程0.765百立方米，天然砂砾基层1.1145千平方米，水泥混凝土面层1.242千平方米，标志牌2块。

⑩、工程预算：建设里程0.207公里，工程预算总投资24.8413万元，平均每公里造价128.546万元。第一部分建筑安装工程费22.2906万元，第三部分工程建设其他费用1.8272万元，预备费0.7235万元。

5、2020年梁河县直过民族地区芒令寨头自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土预制块路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

排水工程0.67百立方米，天然砂砾基层0.889千平方米，C25水泥混凝土预制块面层0.889千平方米，培土路肩0.071千立方米，标志牌3块。

⑩、工程预算：建设里程0.303公里，其中整合利用原有道路0.088公里，工程预算总投资16.3321万元，平均每公里造价53.9013万元。第一部分建筑安装工程费14.3481万元，第三部分工程建设其他费用1.5083万元，预备费0.4757万元。

6、2020年梁河县直过民族地区白路头自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土预制块路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

软基处置1.457千立方米，排水工程6.0332百立方米，防护工程0.0648百立方米，天然砂砾基层5.611千平方米，C25水泥混凝土预制块面层5.611千平方米，标志牌9块。

⑩、工程预算：建设里程3.097公里，其中整合利用原有道路1.664公里，工程预算总投资131.7746万元，平均每公里造价42.5490万元。第一部分建筑安装工程费115.7284万元，第三部分工程建设其他费用12.208万元，预备费3.8381万元。

7、2020年梁河县直过民族地区小岭干一寨自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0668万立方米，天然砂砾基层3.266千平方米，C25水泥混凝土预制块面层3.098千平方米，培土路肩0.2352千立方米，标志牌3块。

⑩、工程预算：建设里程0.84公里，工程预算总投资42.1599万元，平均每公里造价50.1903万元。第一部分建筑安装工程费37.035万元，第三部分工程建设其他费用3.8969万元，预备费1.228万元。

8、2020年梁河县直过民族地区麻栗窝下寨自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0305万立方米，排水工程5.5309百立方米，天然砂砾基层1.76134千平方米，C25水泥混凝土预制块面层1.66924千平方米，培土路肩0.12964千立方米，标志牌2块。

⑩、工程预算：建设里程0.463公里，工程预算总投资22.8271万元，平均每公里造价49.3024万元。第一部分建筑安装工程费20.0451万元，第三部分工程建设其他费用2.1171万元，预备费0.6649万元。

9、2020年梁河县直过民族地区麻栗窝上寨自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0752万立方米，天然砂砾基层2.77276千平方米，C25水泥混凝土预制块面层2.62436千平方米，培土路肩0.20776千立方米，标志牌2块。

⑩、工程预算：建设里程0.742公里，工程预算总投资36.52万元，平均每公里造价49.2183万元。第一部分建筑安装工程费32.0646万元，第三部分工程建设其他费用3.3918万元，预备费1.0637万元。

10、2020年梁河县直过民族地区大岭干自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.1794万立方米，排水工程0.3488百立方米，天然砂砾基层5.9016千平方米，C25水泥混凝土预制块面层5.598千平方米，培土路肩0.43624千立方米，标志牌5块。

⑩、工程预算：建设里程1.558公里，工程预算总投资78.4187万元，平均每公里造价50.3328万元。第一部分建筑安装工程费68.8027万元，第三部分工程建设其他费用7.332万元，预备费2.284万元。

11、2020年梁河县直过民族地区大滚塘自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面（对整合利用现有路面进行修复）
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

软基处置0.0495千立方米，排水工程1.6282百立方米，天然砂砾基层0.139千平方米，水泥混凝土预制块面层0.139千平方米，标志牌3块。

⑩、工程预算：整合利用现有道路0.243公里，工程预算总投资12.6113万元，平均每公里造价51.8982万元。第一部分建筑安装工程费11.1179万元，第三部分工程建设其他费用1.126万元，预备费0.3673万元。

12、2020年梁河县直过民族地区丙费自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0593万立方米，排水工程0.8208百立方米，天然砂砾基层1.981千平方米，C25水泥混凝土预制块面层1.882千平方米，培土路肩0.11844千立方米，标志牌5块。

⑩、工程预算：建设里程0.496公里，工程预算总投资30.6320万元，平均每公里造价61.758万元。第一部分建筑安装工程费26.9579万元，第三部分工程建设其他费用2.7818万元，预备费0.8922万元。

13、2020年梁河县直过民族地区帮歪自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土路面

⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.087万立方米，天然砂砾基层1.584千平方米，水泥混凝土面层1.509千平方米，培土路肩0.09975千立方米，钢筋混凝土圆管涵6米/1道，标志牌3块。

⑩、工程预算：建设里程0.375公里，工程预算总投资28.0403万元，平均每公里造价74.7741万元。第一部分建筑安装工程费24.9411万元，第三部分工程建设其他费用2.2824万元，预备费0.8167万元。

14、2020年梁河县直过民族地区李家田自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0598万立方米，排水工程0.8219百立方米，防护工程0.398百立方米，天然砂砾基层1.293千平方米，水泥混凝土面层1.23千平方米，培土路肩0.08575千立方米，标志牌1块。

⑩、工程预算：建设里程0.316公里，工程预算总投资28.02万元，平均每公里造价88.671万元。第一部分建筑安装工程费24.9578万元，第三部分工程建设其他费用2.2462万元，预备费0.8161万元。

15、2020年梁河县直过民族地区三家村自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.08794万立方米，天然砂砾基层0.727千平方米，水泥混凝土面层3.501千平方米，培土路肩0.0329千立方米，标志牌3块。

⑩、工程预算：建设里程0.725公里，工程预算总投资50.9945万元，平均每公里造价70.3372万元。第一部分建筑安装工程费45.3372万元，第三部分工程建设其他费用4.1721万元，预备费1.4853万元。

16、2020年梁河县直过民族地区汗坝洼自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0675万立方米，排水工程0.268百立方米，防护工程0.1005百立方米，天然砂砾基层3.448千平方米，C25水泥混凝土预制块面层3.263千平方米，培土路肩0.25284千立方米，标志牌3块。

⑩、工程预算：建设里程0.975公里，工程预算总投资49.2737万元，平均每公里造价50.5370万元。第一部分建筑安装工程费43.2548万元，第三部分工程建设其他费用4.5837万元，预备费1.4352万元。

17、2020年梁河县直过民族地区板桥洼自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑦、主要工程数量：

路基土石方0.1159万立方米，天然砂砾基层3.495千平方米，C25水泥混凝土预制块面层3.332千平方米，培土路肩0.22876千立方米，标志牌1块。

⑩、工程预算：建设里程0.817公里，工程预算总投资44.7552万元，平均每公里造价54.7798万元。第一部分建筑安装工程费39.3132万元，第三部分工程建设其他费用4.1384万元，预备费1.3035万元。

18、2020年梁河县直过民族地区芒坎自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0433万立方米，天然砂砾基层1.119千平方米，C25水泥混凝土预制块面层1.063千平方米，培土路肩0.07784千立方米，标志牌2块。

工程预算：建设里程0.278公里，工程预算总投资14.6151万元，平均每公里造价52.5724万元。第一部分建筑安装工程费12.8282万元，第三部分工程建设其他费用1.3613万元，预备费0.4257万元。

19、2020年梁河县直过民族地区埋港田自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.7992万立方米，天然砂砾基层12.528千平方米，C25水泥混凝土预制块面层11.938千平方米，培土路肩0.5656千立方米，标志牌11块。

⑩、工程预算：建设里程2.89公里，工程预算总投资164.5781万元，平均每公里造价56.9474万元。第一部分建筑安装工程费144.7317万元，第三部分工程建设其他费用15.0528万元，预备费4.7935万元。
20、2020年梁河县直过民族地区洼子田自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.04918万立方米，天然砂砾基层4.729千平方米，水泥混凝土面层4.483千平方米，培土路肩0.0861千立方米，标志牌4块。

⑩、工程预算：建设里程1.445公里，其中整合利用原有道路0.2145公里，工程预算总投资73.7189万元，平均每公里造价51.0165万元。第一部分建筑安装工程费65.282万元，第三部分工程建设其他费用6.2898万元，预备费2.1472万元。

21、2020年梁河县直过民族地区麻栗山自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0208万立方米，排水工程0.8342百立方米，天然砂砾基层1.045千平方米，水泥混凝土面层0.996千平方米，培土路肩0.0609千立方米，标志牌2块。

⑩、工程预算：建设里程0.249公里，工程预算总投资21.7349万元，平均每公里造价87.2888万元。第一部分建筑安装工程费19.3587万元，第三部分工程建设其他费用1.7432万元，预备费0.6331万元。

22、2020年梁河县直过民族地区石岭干自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.1079万立方米，防护工程0.161百立方米，天然砂砾底基层5.04499千平方米，C25混凝土预制块面层4.81099千平方米，培土路肩0.22789千立方米，标志牌8块。

⑩、工程预算：建设里程1.170公里，工程预算总投资65.1594万元，平均每公里造价55.6917万元。第一部分建筑安装工程费57.3158万元，第三部分工程建设其他费用5.9457万元，预备费1.8978万元。

23、2020年梁河县直过民族地区派来田自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0621万立方米，天然砂砾底基层3.77143千平方米，C25混凝土预制块面层3.57183千平方米，培土路肩0.12774千立方米，标志牌2块。

⑩、工程预算：建设里程0.998 公里，工程预算总投资47.9207万元，平均每公里造价48.0167万元。第一部分建筑安装工程费42.0714万元，第三部分工程建设其他费用4.4535万元，预备费1.3957万元。

24、2020年梁河县直过民族地区小岭干自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.0062万立方米，排水工程0.951百立方米，天然砂砾底基层0.5624千平方米，C25混凝土预制块面层0.532千平方米，培土路肩0.0187千立方米，标志牌2块。

⑩、工程预算：建设里程0.152公里，工程预算总投资12.86万元，平均每公里造价84.6049万元。第一部分建筑安装工程费11.4174万元，第三部分工程建设其他费用1.068万元，预备费0.3746万元。

25、2020年梁河县直过民族地区粪箕弯自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

软基处置0.156千立方米，排水工程9.695百立方米，防护工程4.11百立方米，天然砂砾底基层6.05千平方米，C25混凝土预制块面层5.723千平方米，培土路肩0.37785千立方米。

⑩、工程预算：建设里程3.675公里，其中整合利用原有道路2.09公里，工程预算总投资157.0403万元，平均每公里造价42.732万元。第一部分建筑安装工程费137.4247万元，第三部分工程建设其他费用15.0416万元，预备费4.574万元。

26、2020年梁河县直过民族地区长坡自然村通硬化路

①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米

④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：预制混凝土整齐块石路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

软基处置0.0135千立方米，排水工程7.377百立方米，天然砂砾底基层2.738千平方米，水泥混凝土预制块面层2.59千平方米，培土路肩0.17866千立方米，标志牌14块。

⑩、工程预算：建设里程1.96公里，其中整合利用原有道路1.22公里，工程预算总投资84.6765万元，平均每公里造价43.2023万元。第一部分建筑安装工程费74.13万元，第三部分工程建设其他费用8.0802万元，预备费2.4663万元。

27、2020年梁河县直过民族地区水井洼自然村通硬化路

①、公路等级：四级

②、设计速度：20公里/小时

③、路基宽度：6.0米/4.5米

④、行车道宽：6.0米/3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.1454万立方米，排水工程0.13873百立方米，防护工程0.1327百立方米，天然砂砾底基层1.839千平方米，水泥混凝土面层2.253千平方米，培土路肩0.10255千立方米，钢筋混凝土圆管涵6米/1道，标志牌4块。

⑩、工程预算：建设里程1.133公里，整合利用现有道路0.623公里，工程预算总投资53.8619万元，平均每公里造价47.5391万元。第一部分建筑安装工程费47.7833万元，第三部分工程建设其他费用4.5098万元，预备费1.5688万元。

(二)、梁河县窄路面加宽工程主要技术标准、主要工程数量及工程预算

1、梁河县勐养至新华公路窄路面加宽工程
①、公路等级：四级

②、设计速度：30公里/小时

③、路基宽度：6.5米
④、设计荷载：公路—Ⅱ级

自然区划：V5区
⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

软基处置2.76611千立方米，排水工程15.0149百立方米，防护工程56.9897百立方米。

⑩、工程预算：建设里程22.092公里，工程预算总投资364.8116万元，平均每公里造价16.5132万元。第一部分建筑安装工程费311.8655万元，第三部分工程建设其他费用42.3205万元，预备费10.6256万元。

(三)、梁河县撤并建制村通硬化路主要技术标准、主要工程数量及工程预算

1、梁河县小杞木寨公路撤并建制村通硬化路
①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米
④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.92万立方米，软基处置0.135千立方米，排水工程0.78百立方米，防护工程4.618百立方米，天然砂砾基层7.997千平方米，水泥混凝土面层7.073千平方米，培土路肩0.66千立方米，钢筋混凝土圆管涵15米/2道，混凝土防护栏58米，标志牌13块。

⑩、工程预算：建设里程3.5公里，整合利用现有道路1.84公里，工程预算总投资166.4735万元，平均每公里造价47.5638万元。第一部分建筑安装工程费146.6857万元，第三部分工程建设其他费用14.939万元，预备费4.8487万元。

2、梁河县芒东小营盘公路撤并建制村通硬化路
①、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

②、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

③、路基宽度：4.5米
④、行车道宽：3.5米

⑤、路面结构：水泥混凝土预制块路面
⑥、桥涵与路基同宽

⑦、设计荷载：公路—Ⅱ级

⑧、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。
⑨、主要工程数量：

路基土石方0.386万立方米，软基处置0.105千立方米，排水工程6.685百立方米，防护工程4.88百立方米，天然砂砾基层6.202千平方米，水泥混凝土预制块面层7.141千平方米，培土路肩0.266千立方米，钢筋混凝土圆管涵12米/2道，标志牌14块。

⑩、工程预算：建设里程3.694公里，整合利用现有道路1.908公里，工程预算总投资175.4459万元，平均每公里造价47.4948万元。第一部分建筑安装工程费154.6408万元，第三部分工程建设其他费用15.695万元，预备费5.1101万元。

审查意见和建议（共性问题）

（一）设计总说明
1、主要技术标准说明与设计不一致；

2、梁河县窄路面加宽工程中，设计总说明中地震动峰加速度系数为0.15g，应修改为0.2g。
（二）平面

1、要求采用基本级指标设计的受限段落，在设计说明中说明受限的具体原因。

（三）路基、路面

2、梁河县芒东镇小营盘公路撤并建制村通硬化路中，路面修复中无砂砾基层数量，请设计单位结合现场实际情况增设天然砂砾基层数量。
4、根据州交通运输局转发省交通运输厅工程质量监督局文件（德交发【2014】200号）的通知，请设计单位遵照此文件要求对水泥混凝土面层尺寸划分进行完善设计。

五、对设计文件的总体评价

西安市公路勘察设计院负责2020年梁河县直过民族地区自然村通硬化路一阶段施工图设计及梁河县窄路面加宽工程，共计28个项目；云南腾飞公路勘察设计有限公司负责梁河县2020年撤并建制村通硬化路一阶段施工图设计，共2计个项目。经审查组认真审查后认为，路线布置基本合理，设计成果基本符合相关技术标准、规范及云南省交通运输厅发布的《农村公路工程技术标准》，原则同意通过审查验收。请设计单按审查意见完成设计文件的修改完善。
附件：审查人员名单

梁河县交通运输局2020年第一批次财政扶贫涉农资金农村交通基础设施建设项目一阶段施工图设计审批小组

                              2020年4月3日

7
1


