梁河县2020年第二批中央财政专项扶贫资金小河头水库

维修养护工程方案

德宏州水利电力勘察设计院

2020年3月

批  准： 徐  宏

审  查： 段春文

编  写： 杨世伦

目   录

1、概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 枢纽工程布置	1

1.3 设计简要历程	3

2、加固原因	4

3、维护加固设计	5

3.1隧洞启闭机房	5

3.2 大坝两坝肩防渗方案	5

3.2.1地质条件	5

3.2.2防渗设计	6

4、投资概算	8

4.1投资主要指标	8

4.2工程投资	8

1.1 13.4.1编制依据	8

附图

附件1：《梁河县小河头水库工程管理所关于设计粘土料场储量不足要求新增粘土料场的函》梁小工管函[2016]2号文

- 1、概述

## 1.1 工程概况

小河头水库位于梁河县小厂乡的户赛河上游，距梁河县城约36km，距小厂乡政府约1km，工程区对内、对外交通条件较好：对外有小厂乡至梁河县城公路从水库旁经过，距离为1.0km；对内有乡村机耕路便道，工程需进行路面维护、扩建3.0km,新修上坝道路0.3km。

小河头水库是一座以农田灌溉用水为主，并兼顾农村人畜饮水的Ⅳ等小（1）型水库。水库坝址以上流域面积为1.84km2，水库正常蓄水位2006.00m，校核洪水位2007.21 m，坝高31.60m，坝长186.50m，总库容为116.63万m3，兴利库容94.73万m3，死库容6.90万m3，可供水量162.60万m3。

小河头水库建成后，解决农村人畜饮水人口为4500人，可改善灌溉面积2000亩。设计水平年农村人畜饮水供水量20.10万m3，灌溉用水量142.60万m3，年供水量为162.70万m3。

## 1.2 枢纽工程布置

枢纽建筑物由主坝、副坝、输水泄洪隧洞组成。主坝为粘土心墙坝，坝轴线长186.50m。副坝为浆砌石坝，布置在主坝右坝肩，全长22.0m。输水泄洪隧洞布置在主坝右坝肩，全长271.82m，隧洞无压洞。

（1）主坝

主坝为粘土心墙坝，坝轴线长186.50m，坝顶高程2007.40m，坝顶宽5m，主坝上游坝坡坡比为1:2.75；主坝下游坝坡坡比从上至下分别为1:2.25、1:2.5、1:1.5；戗台宽2.0m，高程为1993.20m、1978.50m。截水槽底部宽度13.7m，心墙顶宽3.0m，底部最大宽度为18.7m，上下游坡比为1:0.25，心墙上下游设反滤过度层，每层厚2.0m，下游坝脚设排水棱体，棱体顶高程为1978.50m。

根据地形地质条件及施工条件，坝基和两坝肩防渗处理采用在坝基开挖截水槽和帷幕灌浆方案，截水槽及帷幕防渗轴线均布置在坝轴线上，帷幕上下游布置固结灌浆，帷幕灌浆布置单排孔，孔距1.5m。坝基布置灌浆孔125个，左岸布置灌浆孔21个，右岸布置灌浆孔22个，总孔数为168个，帷幕灌浆造孔5658m，帷幕灌浆5093m。在主坝坝基帷幕灌浆轴线上下游各布设一排固结灌浆，距离帷幕轴线3.0m，孔距为3.0m，每一孔为一个灌段5.0m，总孔数为126个，固结灌浆造孔767m，固结灌浆767m。粘土心墙坝基布置厚0.8m的C15混凝土盖板。

（2）副坝

根据地形条件以及主坝工程布置，水库需要在主坝右岸山脊单腰处布置副坝，副坝距离主坝80.40m。副坝采用M7.5浆砌石结构，坝长22.0m，顶宽1.0m，坝高为4.2m，迎水面坡比为1：0.1，背水面坡比为1：0.3，坝顶高程为2008.20m。

（3）输水泄洪隧洞

根据地形条件，结合枢纽布置和施工组织等因素，导流、输水、泄洪隧洞三洞合为一，工程布置于河道右岸，洞线在平面布置为直线，出口接溢洪道陡槽。导流、输水泄洪隧洞工程分引渠段、有压洞段、竖井段、无压洞段、明渠段和消力池段六部分，全长271.82m，隧洞为城门洞型，宽1.5m，高1.80m，设计输水流量0.30m3/s。

## 1.3 设计简要历程

2010年6月，德宏州水利电力勘察设计院（以下简称我院）受梁河县水利局的委托承担梁河县小河头水库设计工作。

（1）2011年6月，设计院完成了《梁河县小河头水库工程可行性研究报告》编制工作。

（2）2011年11月，德宏州发展和改革委员会以“德发改农经〔2011〕845号文”批复了《梁河县小河头水库工程可行性研究报告》，审核工程总投资4586万元。

（3）2012年3月，设计院完成了《梁河县小河头水库工程初步设计工作报告》编制工作。

（4）2012年9月，德宏州水利局、德宏州发展和改革委员会组织专家组对《梁河县小河头水库工程初步设计报告》进行了审查，

（5）2012年9月10日，德宏州水利局以“德水复〔2012〕310号文”《梁河县小河头水库工程初步设计报告》。 批复水库总库容为116.63万m3，总投资为4035.77万元，其中：建筑工程2769.90万元、机电设备及安装工程35万元、金属结构设备及安装工程59.34万元、临时工程121.80万元、独立费用629.77万元、预备费180.79万元、移民和环境部分总投资239.17万元。

（6）初步设计批复后，设计单位随即展开了技施设计工作，2012年12月30日，开工建设，2017年5月30日，工程完工。

- 2、加固原因

梁河县小河头水库工程管理所在工程运行管理巡查时发现：隧洞启闭机房一层无围墙存在安全隐患，隧洞隧洞启闭机房二层空间狭小启闭机操作困难；水库蓄水至高水位时大坝两坝肩山体出现少量渗水，经测量渗水总量约为5L/s。

根据梁河县小河头水库工程运行中情况, 2012年9月梁河县水利局组织昆明天筑建设工程监理有限公司、云南省水利水电工程有限公司、大理润达工程质量检测有限公司、德宏州水利电力勘察设计院等参建各方进行了多次的讨论分析，为了水库工程安全运行，提出对隧洞隧洞启闭机房进行改造，增加大坝两坝肩帷幕灌浆长度。

- 3、维护加固设计

## 3.1隧洞启闭机房

隧洞启闭机房一层增加围墙、门窗及装修，拆除原二层墙体和门窗，在楼板边沿增加新墙及装修，拆除原楼梯，在启闭机房右侧新建楼梯。

## 3.2 大坝两坝肩防渗方案

## 3.2.1地质条件

大坝左岸岸坡表层均为第四系残坡积壤土、含碎砾砂壤土覆盖，土层结构疏松～中密，压缩性高，透水性中等，厚0.5～2m。易发生渗透变形，允许承载力〔R〕=0.12～0.16 MPa。以下为第三系中新统南林组上段（N1n2）地层中的全～强风化粉砂岩、粘土岩互层。下伏基岩为石英岩、微晶片岩夹变粒岩，弱风化带下限埋深23.5m，允许承载力〔R〕=0.30～0.45MPa。地下水位埋深15.7m，为孔隙潜水，其上部的透水层为弱-中等透水，k= 3.54Χ10-4cm/s。其中全～强风化粉砂岩、粘土岩互层一般为弱-中等透水层，左岸相对隔水层埋深23.5m。

大坝右岸岸坡表层均为第四系残坡积壤土、含碎砾砂壤土覆盖，土层结构疏松～中密，压缩性中等，透水性中等，厚1～2m。易发生渗透变形，允许承载力〔R〕=0.12～0.16 MPa。以下为第三系中新统南林组上段（N1n2）地层中的全～强风化粉砂岩、粘土岩互层。下伏下伏基岩为石英岩、微晶片岩夹变粒岩，弱风化带埋深35.4m，允许承载力〔R〕=0.26～0.42 MPa。地下水位埋深30.2m，相对隔水层埋深35.4m。

## 3.2.2防渗设计

原设计坝基布置帷幕灌浆孔125个，左岸布置灌浆孔21个，右岸布置灌浆孔22个，总孔数为168个，单排孔，孔距1.5m。根据梁河县小河头水库工程管理所观测记录，水库蓄水至高水位时大坝两坝肩山体出现绕坝渗水，本方案在原有的帷幕灌浆线上进行延长，左岸延长22.5m，右岸延长45m。

帷幕灌浆范围及深度

坝肩帷幕范围及深度：两坝肩地下水位低，相对不透水层与防渗顶界（2006.0m）相交较远，两坝肩帷幕底界伸入相对不透水层5m，左坝肩帷幕底界高程1987 m～1996.0m，顶界高程为2006.0m；右坝肩帷幕底界高程1976～1991m，顶界高程为2006.0m。

帷幕灌浆初拟布置单排孔，孔距1.5m。左岸布置灌浆孔15个，右岸布置灌浆孔30个，总孔数为45个，帷幕灌浆造孔998.6m，帷幕灌浆675m。

检查孔进尺：106m，压水试验段16段次。

灌浆方法和灌浆方式

灌浆方法采用自上而下分段灌浆法，灌浆方式采用循环式。决定灌浆段长度第一段为1.5m，第二段为2～3m，第三段以下为5m，终孔段长不得超过6m。灌浆压力、浆液水灰比及其单位注入量由试验决定。钻机钻孔，混凝土搅拌机制备浆液，灌浆泵灌浆，压力水清孔，经检查合格后方可进行帷幕灌浆，帷幕灌浆按分序逐渐加密，自上而下分段灌浆的方法进行，单孔试验器进行五点法压水试验。

- 4、投资概算

## 4.1投资主要指标

小河头水库管理维护加固工程部分总投资为57.75万元，投资构成：建筑工程57.18万元、独立费用0.57万元。

## 4.2工程投资

## 4.2.1编制依据

1. 云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（云水规计[2016] 171 号）；

2. 水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知（水总[2014]429 号）--工程部分和建设征地移民补偿部分；

3. 《云南省水利厅	云南省发改委关于调整云南省水利厅工程造价计价依据中有关税率及系数的通知》（云水规计[2018] 103 号）；

4. 水利部水总[2002]116 号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水 利工程施工机械台时费定额》；水利部水总[2005]389 号文颁发的《水利工 程概预算补充定额》；水利部水建管[1999]523 号文颁发的《水利水电设备 安装工程概算定额》。

5.云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《关于调整云南 省水利工程造价计价依据有关税率及系数》的通知，云水规计【2018】 103 号文。

6. 其他相关文件，本工程设计资料、现场调查资料。

7. 概算编制物价水平年按 2020 年一季度的《云南德宏建筑经济信息》 的价格水平结合项目区实际进行编制。

## 4.2.2概算表

总概算表               单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 571785.48 |
| 1 | 隧洞启闭机房 |  |  |  | 67660 |
|  | 拆除砖墙及围栏 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
|  | 砖墙砌筑 | 块 | 19000 | 1.5 | 28500 |
|  | C20混凝土板及楼梯 | m3 | 9 | 800 | 7200 |
|  | C15混凝土地坪 | m2 | 6 | 100 | 600 |
|  | 窗 | m2 | 18 | 180 | 3240 |
|  | 扶手及栏杆 | m | 4 | 180 | 720 |
|  | 门 | m2 | 14 | 300 | 4200 |
|  | 水管 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
|  | 墙体粉刷 | m2 | 280 | 65 | 18200 |
| 2 | 坝肩防渗 |  |  |  | 504125.48 |
|  | 灌浆造孔(基础) | m | 175.91 | 998.6 | 175663.73 |
|  | 帷幕灌浆 | m | 486.61 | 675 | 328461.75 |
|  | 第二部分 独立费用 | 元 |  |  | 5717.85 |
| 1 | 建设管理费 | 元 | 571785.5 | 1.00% | 5717.85 |
| 2 | 工程建设监理费 | 元 |  |  |  |
| 3 | 科研勘测设计费 | 元 |  |  |  |
| 4 | 建设及施工场地征用费 | 元 |  |  |  |
|  | 一至二部分合计 | 元 |  |  | 577503.33 |
|  | 基本预备费 | 元 |  | 3.00% | 0 |
|  | 静态总投资 | 元 |  |  | 0 |
|  | 价差预备费 | 元 |  |  | 0 |
|  | 建设期融资利息 | 元 |  |  | 0 |
| 投资总计 |  | 元 |  |  | 577503.33 |

| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价编号 |  |  | 项目名称 | 灌浆造孔（基础） |  |  |  |  |
| 定额编号 |  | 70005 |  |  |  | 定额单位 |  | 100m |
| 编 号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 13649.36 |  |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  | 12756.41 |  |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 3949.95 |  |
|  | 工长 |  | 工时 | 24.000 | 11.98 |  | 287.52 |  |
|  | 高级工 |  | 工时 | 48.000 | 11.09 |  | 532.32 |  |
|  | 中级工 |  | 工时 | 167.000 | 9.33 |  | 1558.11 |  |
|  | 初级工 |  | 工时 | 240.000 | 6.55 |  | 1572.00 |  |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 2160.59 |  |
|  | 合金钻头风钻凿岩φ32-38mm |  | 个 | 9.500 | 38.83 |  | 368.89 |  |
|  | 合金片 |  | kg | 0.700 | 320.39 |  | 224.27 |  |
|  | 岩芯管 |  | m | 3.800 | 87.38 |  | 332.04 |  |
|  | 钻杆 |  | m | 3.500 | 77.67 |  | 271.85 |  |
|  | 钻杆接头 |  | 个 | 3.700 | 58.25 |  | 215.53 |  |
|  | 水 |  | m³ | 750.000 | 0.60 |  | 450.00 |  |
|  | 其他材料费 |  | % | 16.000 | 1862.58 |  | 298.01 |  |
| 3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 6645.87 |  |
|  | 地质钻机 150型 |  | 台时 | 137.000 | 46.20 |  | 6329.40 |  |
|  | 其他机械费 |  | % | 5.000 | 6329.40 |  | 316.47 |  |
| (二) | 其他直接费 |  | % | 7.000 | 12756.41 |  | 892.95 |  |
| 二 | 间接费 |  | % | 10.500 | 13649.36 |  | 1433.18 |  |
| 三 | 利润 |  | % | 7.000 | 15082.54 |  | 1055.78 |  |
| 四 | 材料补差 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | % | 9.000 | 16138.32 |  | 1452.45 |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  | 17590.77 |  |

单  价  分  析  表

| 单价编号 |  |  | 项目名称 | 帷幕灌浆10-20lu(加权平均综合价) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  | 70041＋70042 |  |  | 定额单位 | 100m |
| 编 号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 36090.24 |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 33729.20 |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 12555.83 |
|  | 工长 |  | 工时 | 71.400 | 11.98 | 855.38 |
|  | 高级工 |  | 工时 | 143.800 | 11.09 | 1594.74 |
|  | 中级工 |  | 工时 | 565.600 | 9.33 | 5277.05 |
|  | 初级工 |  | 工时 | 737.200 | 6.55 | 4828.66 |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 3235.75 |
|  | 普通硅酸盐水泥 42.5 |  | t | 9.500 | 255.00 | 2422.50 |
|  | 水 |  | m³ | 735.000 | 0.60 | 441.00 |
|  | 其他材料费 |  | % | 13.000 | 2863.50 | 372.25 |
| 3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 17937.62 |
|  | 胶轮车 |  | 台时 | 49.080 | 0.82 | 40.25 |
|  | 地质钻机 150型 |  | 台时 | 26.800 | 46.20 | 1238.16 |
|  | 灰浆搅拌机 |  | 台时 | 262.280 | 18.43 | 4833.82 |
|  | 灌浆泵 中低压泥浆 |  | 台时 | 286.380 | 38.31 | 10971.22 |
|  | 其他机械费 |  | % | 5.000 | 17083.45 | 854.17 |
| (二) | 其他直接费 |  | % | 7.000 | 33729.20 | 2361.04 |
| 二 | 间接费 |  | % | 10.500 | 36090.24 | 3789.47 |
| 三 | 利润 |  | % | 7.000 | 39879.71 | 2791.58 |
| 四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 1972.20 |
|  | 普通硅酸盐水泥 42.5 |  | t | 9.500 | 207.60 | 1972.20 |
| 五 | 税金 |  | % | 9.000 | 44643.56 | 4017.92 |
|  | 合计 |  | 元 |  |  | 48661.41 |