梁河县水利局关于上报《梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修

养护工程实施方案》的请示

梁河县人民政府：

根据德财农[2020]104号《德宏州财政局 德宏州水利局关于下达2021年中央水利发展资金预算的通知》文件要求，下达梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程资金77万元。

项目资金下达后梁河县水利局立即组织技术人员编制实施方案，方案编制的情况是：《梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程实施方案》项目计划投资77.47万元，通过项目的实施预计可解决涉及3个乡3个镇17个自然村。解决2892户13158人（其中：贫困人口501户2113人）的饮水安全问题。

此方案已经过县水利局组织专家评审，并修改完成，为加快项目的推进，现将此项目实施方案上报梁河县人民政府，请给予批准为盼。

当否，请批示！

附件：《梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程实施方案》。

梁河县水利局

2021年6月3日

梁河县水利局办公室                       2021年6月3日印

梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程

实施方案

梁河县水利局勘测设计队

二O二一年四月

责 任 表

核  定: 许兴恩

审  查: 李仲培

报告编写: 张继兴

参加工作人员：李仲培、赵兴早

目  录

1. 概 况	5

1.1基本情况	5

1.2工程建设的必要性和可行性	10

1.2.1工程建设的必要性	10

1.2.2工程建设的可行性	11

1.3工程建设任务	12

2. 设计规模	13

2.1 设计标准	13

2.2 供水规模分析	14

2.3编制依据	16

2. 工程设计	16

2.1工程设计	16

2.1.1勐养镇帮歪自然村饮水工程	17

2.1.2勐养镇红场自然村饮水工程	17

2.1.3勐养镇中寨自然村饮水工程	17

2.1.4勐养镇丫口自然村饮水工程	18

2.1.5帮歪目脑纵歌广场饮水工程	18

2.1.6芒东镇供母自然村饮水工程	18

2.2  设计工程量	23

3. 工程概算	29

3.1工程概况	29

3.2投资概算编制依据及编制方法	30

3.2.1编制依据	30

3.2.2基础单价	30

3.2.3费率标准	31

3.2.4编制方法	31

3.3  资金筹措	75

4. 经济评价及环境环境影响评价	75

4.1 效益评价	75

4.1.1 社会效益	75

4.2 环境影响评价	76

4.2.1 工程对环境的有利影响	76

4.2.2 工程对环境的不利影响	76

5. 工程建设与管理	77

5.1工程建设期管理	77

5.1.1施工管理	77

5.1.2质量管理	78

5.1.3资金管理	79

5.2工程建后管理	79

5.2.1运行管理	79

5.2.2源水保护	80

附件：施工设计图

1. 概 况

1.1基本情况

梁河县地处云南西部，隶属于云南省德宏傣族景颇族自治州，县境南北最大纵距49公里，东西最大横距45公里。地理位置在东经98º06´—98º31´，北纬24°31′—24°58′之间，东与龙陵、潞西接壤，南与陇川、盈江紧靠，北部与腾冲毗邻，梁河县辖6乡3镇，62个村委会，4个社区，394个自然村，684个村民小组。2018年末，全县总户数48497户，总人口为17.2888万人，其中：农村总人口15.358万人。

为全面落实梁河县 2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程的实施，梁河县水利局在县委、县政府的安排下，梁河县水利局迅速组成了工作组，对全县17个自然村寨的维修养护工程的饮水工程进行了及时的规划设计。

1、遮岛镇水箐村委会分水岭自然村饮水工程概况

分水岭自然村隶属于遮岛镇水箐村委会，属于半山区，位于遮岛镇西南部，距离村委会0.0公里，距离镇政府5.0公里，全村辖1个村民小组，有175户786人，其中贫困户数8户，贫困人口34人，该村2015年已建成蓄水池1座、输、配水管网已配套，取水水源为松山河洼子水，水源稳定，水量保证，因取水水源属以洼子水一到雨季水质浑浊，管道含砂量较大，加之取水点到蓄水池高差较小，村寨部分配水管网老化，经县水利局技术人员现场勘查本次维修养护工程需维修改造部分村内配水管网。

2、九保乡安乐村委会安兴自然村饮水工程概况

安兴自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于半山区，位于安乐村委会东部，距离村委会5.0公里，全村辖1个村民小组，170户786人，其中贫困户数34户，贫困人口153人该村现在饮水部分输水主管道线老化，经水利局技术人员到现场勘查，需改造输水主管道工程一件。

3、九保乡安乐村委会安联自然村饮水工程概况

安联自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于半山区，位于安乐村委会东部，距离村委会4.0公里，全村辖1个村民小组，75户337人，其中贫困户数20户，贫困人口82人，该村现在饮水部分输水主管道线老化，经水利局技术人员到现场勘查，需改造输水主管道工程一件。

4、九保乡安乐村委会勐连寨自然村饮水工程概况

勐连寨自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于山区，位于安乐村委会北部，距离村委会1.5公里，全村辖1个村民小组，72户325人，其中贫困户数,7户，贫困人口23人该村现在饮水部分输水主管道线老化，经水利局技术人员到现场勘查，需改造输水主管道工程一件。

5、九保乡安乐村委会从干自然村饮水工程概况

从干自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于山区，位于安乐村委会，距离村委会0公里，全村辖1个村民小组，198户892人，其中贫困户数,15户，贫困人口54人，该村现在饮水部分输水主管道线老化，经水利局技术人员到现场勘查，需改造输水主管道工程一件。

6、曩宋阿昌族乡曩宋村委会曩宋自然村饮水工程概况

曩宋自然村隶属于曩宋阿昌族乡曩宋村委会，属于坝区，位于曩宋村委会所在地，距离村委会0公里，全村辖9个村民小组，有农户492户，1749人，其中贫困户数,,78户，贫困人口304人该村已建成蓄水池1座、村内部分配水管网已老化，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需改造村内部分配水管网工程。

7、河西乡阳塘村委会上下阳塘自然村饮水工程概况

上下阳塘自然村隶属于河西乡阳塘村委会，属于山区，位于阳塘村委会所在地，距离村委会0公里，全村辖2个村民小组，有农户210户，943人，其中贫困户数,,51户，贫困人口191人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已老化，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需改造村内部分配水管网工程。

8、河西乡芒龙村委会照壁山自然村饮水工程概况

照壁山自然村隶属于河西乡芒龙村委会，属于坝区，位于芒龙村委会北面，距离村委会0.7公里，全村辖1个村民小组，有农户252户，1132人，其中贫困户数,104户，贫困人口433，人由于该村是集中搬迁点、原输水管网供水能力不能满足居民生活用水量，由于搬迁点居民户数增多，村内部分配水管网不能满足供水要求，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需改造村内部分配水管网工程，新增第三自来水厂供水管网工程一件。

9、河西乡芒龙村委会沙沟自然村饮水工程概况

沙沟自然村隶属于河西乡芒龙村委会，属于坝区，位于芒龙村委会北面，距离村委会1.0公里，全村辖1个村民小组，有农户47户，213人，其中贫困户数,6户，贫困人口20人该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已老化，自然村内用水户水表老化，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需改造村内部分配水管网工程及更换村寨用水户水表水咀。

10、芒东镇芒东村委会芒东自然村饮水工程概况

芒东自然村隶属于芒东镇芒东村委会，属于坝区，位于芒东村委所在地，距离村委会0公里，全村辖8个村民小组，有农户408户，2400人，其中贫困户数32户，贫困人口151人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内配水管网已建成正常使用，2010年由于降大暴雨，水源点取水坝水毁6米，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建水毁修复取水坝工程。

11、芒东镇芒东村委会芒曹自然村饮水工程概况

芒曹自然村隶属于芒东镇芒东村委会，属于坝区，位于芒东村委东面，距离村委会3公里，全村辖1个村民小组，有农户79户，356人，其中贫困户数13户，贫困人口68人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内配水管网已无法使用，部分输水管网工程已损坏，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建部分输水管网工程，新建该村配水管网工程。

12、芒东镇芒东村委会里掌自然村饮水工程概况

里掌自然村隶属于芒东镇芒东村委会，属于坝区，位于芒东村委东面，距离村委会3.2公里，全村辖1个村民小组，有农户174户，785人，其中贫困户数49户，贫困人口258人该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已无法使用，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内部分配水管网工程。

13、芒东镇清平村委会磨石河自然村饮水工程概况

磨石河自然村隶属于芒东镇清平村委会，属于山区，位于清平村委东南面，距离村委会3.5公里，全村辖1个村民小组，有农户23户，103人，由于该村是分散搬迁点、目前已建成的取水工程水源枯竭已无法使用，需新建水源工程，目前村内配水管网采用塑管，年代已长已无法使用，蓄水池所在位置处于滑坡地段已无法使用，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内配水管网工程，新建蓄水池工程一做，新建取水工程一件，新建输水管网工程一件。

14、芒东镇罗岗村委会罗岗自然村饮水工程概况

罗岗自然村隶属于芒东镇罗岗村委会，属于坝区，位于罗岗村委所在地，距离村委会0公里，全村辖1个村民小组，有农户282户，1339人，其中贫困户数42户，贫困人口184人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已无法使用，部分水表损坏，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内部分配水管网工程，更换部分村内水表水咀。

15、芒东镇翁冷村委会线滇自然村饮水工程概况

线滇自然村隶属于芒东镇翁冷村委会，属于坝区，位于翁冷村委北面，距离村委会2.1公里，全村辖1个村民小组，有农户33户，150人，其中贫困户数7户，贫困人口29人该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已无法使用，部分水表损坏，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内部分配水管网工程，更换部分村内水表水咀。

16、勐养镇中营村委会盖岭自然村饮水工程概况

盖岭自然村隶属于勐养镇中营村委会，属于坝区，位于中营村委西面，距离村委会4.5公里，全村辖1个村民小组，有农户67户，302人，其中贫困户数17户，贫困人口62人该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已无法使用，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内部分配水管网工程。

17、勐养镇芒轩村委会芒环自然村饮水工程概况

芒环自然村隶属于勐养镇芒轩村委会，属于山区，位于芒轩村委北面，距离村委会1.5公里，全村辖1个村民小组，有农户135户，580人，其中贫困户数18户，贫困人口67人该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，该村输水管网老化已无法使用，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建该村输水管网工程一件。

1.2工程建设的必要性和可行性

1.2.1工程建设的必要性

根据梁河县当前 脱贫攻坚以乡村振兴衔接的要求，农村饮水必须达到安全饮用水标准，乡村振兴战略工作任务艰巨，水利工作任务还很重，建设供水工程十分必要。

1、实施农村饮水安全工程是全面建成小康社会的必然要求

党的十八大和十八届三中、四中、五中全会提出到2020年我国要全面建成小康社会，而保障农村饮水安全是全面建成小康社会的重要内容之一。我国改革开放以来，农村经济社会得到快速发展，广大农民群众的温饱问题已基本解决，并且农村居民的居住、电力、交通、通讯等条件已逐步得到改善，生活水平普遍提高。但农村饮水工程设施建设基本停留在较低水平，明显滞后于其他农村基础设施建设。

由于受农村饮水工程项目资金限制，供水输水管网不能按计划全面铺设入户，大部分村镇由于水质、水压不达标，致使其庭院经济、家庭副业、养殖业等发展受限，直接影响了农民的收入，因此实现乡村振兴农村供水管网配套全覆盖，保证受益区农户均能饮用到干净安全的自来水，是农村广大农民群众盼望已久的心愿，是促进农村社会和谐稳定的需要，是发展农村水利事业的需要，是适应全面建成小康社会的需要，是我们党和国家为广大农村农民群众办实事和与群众心连心的最真实体现。

2、从排查出来现状饮水存在来水量不足、管网不配套以及水质不达标等问题，水源无保证、蓄水建筑物容积较小或渗漏等病害，管网被破坏锈蚀严重等。受多重因素的影响，饮水达不到农村饮水安全要求，对工程区建设提高饮水安全直接工程，是人民饮水的需要。

1.2.2工程建设的可行性

（1）水资源丰富，梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候，梁河县年平均降水量为1415.5mm，降雨量丰富，为地表径流均补给的主李来源，水利条件优越。

（2）项目区所在镇、村干部能力强，班子团结，项目区群众由于常年受旱涝灾害及干旱缺水的影响，项目建设是当地群众最迫切的愿望，对项目建设积极性很高，有利于工程建设项目的实施和运行维护。

（3）项目区规划指导思想明确，发展思路清晰，现场踏勘详细，调查了解充分，确保了项目规划设计的科学性。

(4)工程建设资金有保障。<<根据德宏州财政局  德宏州水利局关于下达2021年中央水利发展资金预算的通知>>德财农〔2020〕104号《梁河县》，人民政府关于2021年第一批次财政资金分配方案的批复（梁政复[2021]17号要求提前下达2021年中央水利发展资金预算3718万元，根据梁财字[2021]11号文件要求，本工程项目下达资金77万元。

综上所述，项目从政策支持、建设组织、资金保障、工程规划、施工技术等方面都是可行的，该项目的实施为项目区群众脱贫致富奔小康及建设社会主义新农村打下坚实的基础，创造良好的基础条件。

1.3工程建设任务

经梁河县水利局工程技术人员现场勘查目前急需解决遮岛镇、勐养镇、芒东镇、九保乡、河西乡、曩宋乡三个镇，三个乡17个自然村寨饮水管网维修养护问题，新建取水工程一件取水构筑物（取水池）1座、蓄水池1座，改造配水管网8件，新建输水道管网1件，维修输水管网工程8件，修复取水坝主坝1件。

详见下表。

工程建设任务计划表

| 序号 | 工程名称 | 所在乡镇 | 受益户数（户） | 受益人口（人） | 贫困户数 | 贫困人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箐村委会分水岭新村自然村 | 遮岛镇 | 175 | 786 | 8 | 34 |
| 2 | 安乐村委会安兴村自然村 | 九保乡 | 170 | 766 | 34 | 153 |
| 3 | 安乐村委会安联村自然村 | 九保乡 | 75 | 337 | 20 | 82 |
| 4 | 安乐村委会勐连寨村自然村 | 九保乡 | 72 | 325 | 7 | 23 |
| 5 | 安乐村委会从干村自然村 | 九保乡 | 198 | 892 | 15 | 54 |
| 6 | 曩宋村委会曩宋自然村 | 曩宋乡 | 492 | 1749 | 78 | 304 |
| 7 | 阳塘村委会上下阳塘自然村 | 河西乡 | 210 | 943 | 51 | 191 |
| 8 | 芒龙村委会照壁山自然村 | 河西乡 | 252 | 1132 | 104 | 433 |
| 9 | 芒龙村委会沙沟组自然村 | 河西乡 | 47 | 213 | 6 | 20 |
| 10 | 芒东村委会芒东自然村 | 芒东镇 | 408 | 2400 | 32 | 151 |
| 11 | 芒东村委会芒曹自然村 | 芒东镇 | 79 | 356 | 13 | 68 |
| 12 | 芒东村委会里掌自然村 | 芒东镇 | 174 | 785 | 49 | 258 |
| 13 | 清平村委会磨石河自然村 | 芒东镇 | 23 | 103 |  |  |
| 14 | 罗岗村委会罗岗自然村 | 芒东镇 | 282 | 1339 | 42 | 184 |
| 15 | 翁冷村委会线滇自然村 | 芒东镇 | 33 | 150 | 7 | 29 |
| 16 | 中营村委会盖岭自然村 | 勐养镇 | 67 | 302 | 17 | 62 |
| 17 | 芒轩村委会芒环自然村 | 勐养镇 | 135 | 580 | 18 | 67 |
|  | 合计 | 3镇,3个乡17个自然村 | 2892 | 13158 | 501 | 2113 |

2. 设计规模

2.1 设计标准

(一) 用水量标准

根据《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）和《云南省地方标准》（DB53/T 168-2008），综合考虑现状用水量、用水条件及其设计年限内的发展变化、水源条件、制水成本和类似工程的供水情况，结合梁河县的人民群众的生活习惯，最高日居民用水定额取90 L/（人·d）。

(二)水质标准

本次涉及的供水工程，水源水质要求达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）规定；受水源、技术、管理等条件限制的Ⅳ型、Ⅴ型供水工程，生活饮用水水质应符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。

(三)水压要求

集中供水工程配水管网最不利点（水龙头处）在用水相对较集中的区域确定，按单层5m的最小服务水头，建筑物每增加一层增加3.5m计算，且最大压力水头不超过40m。集中供水点解决的地方为农村，按三层楼房计，最小服务水头为14m。

（四）设计年限

根据当前乡镇经济水平，发展规划，供水系统各设备的使用寿命，以及工程效益的充分发挥，借鉴已成工程经验综合确定为15年。

2.2 供水规模分析

梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程的用水量包括民生活用水量、庭院用水量、牲畜和其他用水量。供水规模设计如下：

①设计用水人口按下式计算：

式中：P—设计用水居民人数，人；

Pa—供水范围内的现状人口，人；

R—设计年限内人口的自然增长率，为7.1‰；

n—工程设计年限，为15年；

②居民生活用水量按下式计算：

式中：W1—居民生活用水量，m3/d；

q—最高日居民生活用水定额，L/（人·d）。

③管网漏失水量和未预见水量，按上述用水量之和的15%计算。

④最高日供水量（供水规模）为：

⑤供水规模：

各村工程供水规模计算结果见表2—1。

| 各村工程供水规模计算表 表2—1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 解决户数（户） | 解决人数（人） | 供水规模（m3/d） |
| 1 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭新村自然村 | 175 | 786 | 90.39 |
| 2 | 九保乡 | 安乐村 | 安兴自然村 | 170 | 766 | 88.09 |
| 3 | 九保乡 | 安乐村 | 安联自然村 | 75 | 337 | 38.76 |
| 4 | 九保乡 | 安乐村 | 勐连寨自然村 | 72 | 325 | 37.37 |
| 5 | 九保乡 | 安乐村 | 从干自然村 | 198 | 892 | 102.58 |
| 6 | 曩宋乡 | 曩宋村 | 曩宋自然村 | 492 | 1749 | 201.14 |
| 7 | 河西乡 | 阳塘村 | 上下阳塘自然村 | 210 | 943 | 108.45 |
| 8 | 河西乡 | 芒龙村 | 照壁山自然村 | 252 | 1132 | 130.18 |
| 9 | 河西乡 | 芒龙村 | 沙沟组山自然村 | 47 | 213 | 24.50 |
| 10 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒东自然村 | 408 | 2400 | 276.0 |
| 11 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹组自然村 | 79 | 356 | 40.94 |
| 12 | 芒东镇 | 芒东村 | 里掌组自然村 | 174 | 785 | 90.28 |
| 13 | 芒东镇 | 清平村 | 磨石河自然村 | 23 | 103 | 11.85 |
| 14 | 芒东镇 | 罗岗村 | 罗岗河自然村 | 282 | 1339 | 153.98 |
| 15 | 芒东镇 | 翁冷村 | 线滇自然村 | 33 | 150 | 17.25 |
| 16 | 勐养镇 | 中营村 | 盖岭组自然村 | 67 | 302 | 37.73 |
| 17 | 勐养镇 | 芒轩村 | 芒环自然村 | 135 | 580 | 66.7 |
| 总计 | 3个乡3个镇17个自然村 | 11 | 17 | 2892 | 13158 | 1512.19 |

2.3编制依据

1、《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）；

2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》（CJJ101-2004）；

3、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

4、《农村人饮安全项目建设管理办法》。

2. 工程设计

梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全全工程维修养护工程的编制，根据水利工程设施严重情况，本着先改造严重的、急需解决生活用水的原则，对部分工程进行修复，对水源干枯的水源进行另选水源，共建农村饮水工程17个自然村，工程建设内容主要有：新建取水工程1处，新建蓄水池一座，修复取水主坝一座，新建村内配水管网2件，新建输水管道2件，改造输水管道6件，改造维修配水管网8件。

2.1工程设计

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL52—2000）规定，本工程等级为V等，主要建筑物为5级。

2.1.1遮岛镇水箐村委会分水岭新村自然村饮水工程

分水岭新村自然村隶属于遮岛镇水箐村委会，属于坝区，位于遮岛镇西南部，距离村委会0.0公里，距离镇政府5.0公里，全村辖1个村民小组，有175户786人，该村2015年已建成蓄水池1座、输、配水管网已配套，取水水源为松山河洼子取水，水源稳定，水量保证，因取水源属以洼子水一到雨季水质浑浊，高差较小，村内部分配水管网老化，经县水利局技术人员现场勘查本次维修养护工程主要解决分水岭新村输水管网维修改造，部分配水管网工程维修改造，主要工程量DN40热镀锌钢管108m、DN25热镀锌钢管90m、DN20热镀锌钢管102m、DN15热镀锌钢管348m、DN15水表13只。

2.1.2九保乡安乐村委会安兴自然村饮水工程

安兴自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于半山区，位于安乐村委会东部，距离村委会5.0公里，全村辖1个村民小组，170户786人，该村现在饮水部分输水主管道线老化，经水利局技术人员到现场勘查，需改造输水主管道工程一件。主要工程量为DN40热镀锌钢管120m、DN25热镀锌钢管60m、DN20热镀锌钢管180m。

2.1.3九保乡安乐村委会安联自然村饮水工程

安联自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于半山区，位于安乐村委会东部，距离村委会4.0公里，全村辖1个村民小组，75户337人，该村现在饮水部分输水主管道线老化，经水利局技术人员到现场勘查，需改造输水主管道工程一件。主要工程量为DN40热镀锌钢管60m。

2.1.4九保乡安乐村委会勐连寨自然村饮水工程

勐连寨自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于山区，位于安乐村委会北部，距离村委会1.5公里，全村辖1个村民小组，72户325人，该村现在饮水部分输水主管道线老化，经水利局技术人员到现场勘查，需改造输水主管道工程一件。主要工程量为DN40热镀锌钢管90m。

2.1.5九保乡安乐村委会从干自然村饮水工程

从干自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于山区，位于安乐村委会，距离村委会0公里，该村现在饮水部分输水主管道线老化，经水利局技术人员到现场勘查，需改造输水主管道工程一件。主要工程量为DN50热镀锌钢管150m。

2.1.6曩宋阿昌族乡曩宋村委会曩宋自然村饮水工程

曩宋自然村隶属于曩宋阿昌族乡曩宋村委会，属于坝区，位于曩宋村委会所在地，距离村委会0公里，全村辖9个村民小组，有农户492户，1749人，该村已建成蓄水池1座、村内部分配水管网已老化，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需改造村内部分配水管网工程。主要工程量DN20热镀锌钢管198m、DN15水表2只、切割水泥路面6m、人工费2天。

2.1.7河西乡阳塘村委会上下阳塘自然村饮水工程

上下阳塘自然村隶属于河西乡阳塘村委会，属于山区，位于阳塘村委会所在地，距离村委会0公里，全村辖2个村民小组，有农户210户，943人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已老化，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需改造村内部分配水管网工程。主要工程量DN40热镀锌钢管312m、切割水泥路面20m。

2.1.8河西乡芒龙村委会照壁山自然村饮水工程

照壁山自然村隶属于河西乡芒龙村委会，属于坝区，位于芒龙村委会北面，距离村委会0.7公里，全村辖1个村民小组，有农户252户，1132人，由于该村是集中搬迁点、原输水管网供水能力不能满足居民生活用水量，由于搬迁点居民户数增多，村内部分配水管网不能满足供水要求，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需改造村内部分配水管网工程，新增第三自来水厂供水管网工程一件。主要工程量DN200热镀锌钢管2m、DN150热镀锌钢管18m、DN125热镀锌钢管486m、DN100热镀锌钢管294m、管槽土方开挖120m³、管槽土方回填120m³、切割及恢复水泥路面36m、涂防锈漆170套、焊钢支架3套、DN200法兰盘2套、DN150法兰盘3套、DN125法兰盘90套、DN100法兰盘65套、DN200闸阀1个、DN100闸阀2个、DN200弯头2个、DN150弯头3个、DN125弯头4个、DN100弯头2个、DN200橡胶伸缩节1个、DN100橡胶伸缩节1个、DN200×150变接1个、DN125×100变接1个。

2.1.9河西乡芒龙村委会沙沟自然村饮水工程

沙沟自然村隶属于河西乡芒龙村委会，属于坝区，位于芒龙村委会北面，距离村委会1.0公里，全村辖1个村民小组，有农户47户，213人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已老化，自然村内用水户水表老化，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需改造村内部分配水管网工程及更换村寨用水户水表水咀。设计完成主要工程量：DN65热镀锌钢管108m、DN50热镀锌钢管6.0m、DN40热镀锌钢管18.0m、DN25热镀锌钢管12.0m、DN20热镀锌钢管18.0m、DN15热镀锌钢管180.0m、dn50PE塑管100m、DN80法兰盘1套、DN65法兰盘27套、DN65闸阀1个、管槽土方开挖6m³、管槽土方回填6m³、安装DN15水表（滴转表）94只、安装DN15水咀94个、涂防锈漆8套、DN65弯头1个、DN65内接1个、DN100×80变接1个、DN80×65变接1个、DN125×100三通1个、切割及恢复水泥路面12m。

2.1.10芒东镇芒东村委会芒东自然村饮水工程

芒东自然村隶属于芒东镇芒东村委会，属于坝区，位于芒东村委所在地，距离村委会0公里，全村辖8个村民小组，有农户408户，2400人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内配水管网已建成正常使用，2010年由于降大暴雨，水源点取水坝水毁6米，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建水毁修复取水坝工程。设计完成主要工程量土方开挖28.5m³、土方回填15.0m³、M7.5浆砌块石20.0m³。

2.1.11芒东镇芒东村委会芒曹自然村饮水工程

芒曹自然村隶属于芒东镇芒东村委会，属于坝区，位于芒东村委东面，距离村委会3公里，全村辖1个村民小组，有农户79户，356人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内配水管网已无法使用，部分输水管网工程已损坏，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建部分输水管网工程，新建该村配水管网工程。设计完成主要工程量为DN50热镀锌钢管600m、DN40热镀锌钢管1210m、DN25热镀锌钢管520m、DN20热镀锌钢管720m、DN15热镀锌钢管1440m、DN15水咀水表80套。

2.1.12芒东镇芒东村委会里掌自然村饮水工程

里掌自然村隶属于芒东镇芒东村委会，属于坝区，位于芒东村委东面，距离村委会3.2公里，全村辖1个村民小组，有农户174户，785人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已无法使用，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内部分配水管网工程。设计完成主要工程量DN25热镀锌钢管296m。

2.1.13芒东镇芒东村委会磨石河自然村饮水工程

磨石河自然村隶属于芒东镇清平村委会，属于山区，位于清平村委东南面，距离村委会3.5公里，全村辖1个村民小组，有农户23户，103人，由于该村是分散搬迁点、目前已建成的取水工程水源枯竭已无法使用，需新建水源工程，目前村内配水管网采用塑管，年代已长已无法使用，蓄水池所在位置处于滑坡地段已无法使用，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内配水管网工程，新建蓄水池工程一做，新建取水工程一件，新建输水管网工程一件。设计完成主要工程量：DN40热镀锌钢管127m、DN25热镀锌钢管6126m、DN20热镀锌钢管270m、DN15热镀锌钢管1789m、DN15水咀水表23套、DN25自动排气阀4只、DN25泄水阀2只、DN50排水阀1只、DN50球阀5只、土方开挖68m³、土方回填10m³、M7.5浆砌砖0.5m³、M10水泥沙浆抹面29.2m²、C20混凝土2.54m³、填筑卵石0.15m³。

2.1.14芒东镇罗岗村委会罗岗自然村饮水工程

罗岗自然村隶属于芒东镇罗岗村委会，属于坝区，位于罗岗村委所在地，距离村委会0公里，全村辖1个村民小组，有农户282户，1339人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已无法使用，部分水表损坏，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内部分配水管网工程，更换部分村内水表水咀。设计完成主要工程量DN15热镀锌钢管600m、DN15水表8套、DN15水咀8套。

2.1.15芒东镇翁冷村委会线滇自然村饮水工程

线滇自然村隶属于芒东镇翁冷村委会，属于坝区，位于翁冷村委北面，距离村委会2.1公里，全村辖1个村民小组，有农户33户，150人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已无法使用，部分水表损坏，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内部分配水管网工程，更换部分村内水表水咀。设计完成主要工程量DN15热镀锌钢管540m、DN15水表7套、DN15水咀7套。

2.1.16勐养镇中营村委会盖岭自然村饮水工程

盖岭自然村隶属于勐养镇中营村委会，属于坝区，位于中营村委西面，距离村委会4.5公里，全村辖1个村民小组，有农户67户，302人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，村内部分配水管网已无法使用，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建村内部分配水管网工程。设计完成主要工程量DN15热镀锌钢管450m。

2.1.17勐养镇芒轩村委会芒环自然村饮水工程

芒环自然村隶属于勐养镇芒轩村委会，属于山区，位于芒轩村委北面，距离村委会1.5公里，全村辖1个村民小组，有农户135户，580人，该村已建成蓄水池1座、取水工程已建成使用，该村输水管网老化已无法使用，经梁河县水利局工程技术人员现场勘查本次维修养护需新建该村输水管网工程一件。设计完成主要工程量：DN25热镀锌钢管1450m、dn32PE塑管300m。

2.2  设计工程量

| 主要工程量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 |  | 工程量 | 备注 |
| 一 | 遮岛镇分水岭新村自然村饮水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 维修配水管道工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN40热镀锌钢管 |  | m | 108 |  |
| 1.2 | DN25热镀锌钢管 |  | m | 90.0 |  |
| 1.3 | DN20热镀锌钢管 |  | m | 102.0 |  |
| 1.4 | DN15热镀锌钢管 |  | m | 348.0 |  |
| 1.5 | DN15水表 |  | 只 | 13.0 |  |
| 1.6 | 综合管件 |  | % | 15 |  |
| 二 | 九保乡安兴自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 维修输水管道工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN40热镀锌钢管 |  | m | 120.0 |  |
| 1.2 | DN25热镀锌钢管 |  | m | 60.0 |  |
| 1.3 | DN20热镀锌钢管 |  | m | 180.0 |  |
| 1.4 | 综合管件 |  | % | 15 |  |
| 三 | 九保乡安联自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 维修输水管道工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN40热镀锌钢管 |  | m | 60.0 |  |
| 1.2 | 综合管件 |  | % | 15 |  |
| 四 | 九保乡勐连寨自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 维修输水管道工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN40热镀锌钢管 |  | m | 90.0 |  |
| 1.2 | 综合管件 |  | % | 15 |  |
| 五 | 九保乡从干自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 维修输水管道工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN50热镀锌钢管 |  | m | 150.0 |  |
| 1.2 | 综合管件 |  | % | 15 |  |
| 六 | 曩宋乡曩宋自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 改造配水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN20国标热镀锌钢管 |  | m | 198.0 |  |
| 1.2 | DN15水表 |  | 只 | 2.0 |  |
| 1.3 | 切割水泥路面 |  | m | 6.0 |  |
| 1.4 | 综合管件 |  | % | 15 |  |
| 七 | 河西乡上下阳塘自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 改造配水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN40国标热镀锌钢管 |  | m | 312.0 |  |
| 1.2 | 切割水泥路面 |  | m | 20.0 |  |
| 1.3 | 综合管件 |  | % | 15 |  |
| 八 | 河西乡照壁山自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 改造输、配水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN200国标热镀锌钢管 |  | m | 2.0 |  |
| 1.2 | DN150国标热镀锌钢管 |  | m | 18.0 |  |
| 1.3 | DN125国标热镀锌钢管 |  | m | 486.0 |  |
| 1.4 | DN100国标热镀锌钢管 |  | m | 294.0 |  |
| 1.5 | DN200法兰盘 |  | 套 | 2.0 |  |
| 1.6 | DN150法兰盘 |  | 套 | 3.0 |  |
| 1.7 | DN125法兰盘 |  | 套 | 90.0 |  |
| 1.8 | DN100法兰盘 |  | 套 | 65.0 |  |
| 1.9 | DN200闸阀 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.10 | DN100闸阀 |  | 个 | 2.0 |  |
| 1.11 | DN200弯头 |  | 个 | 2.0 |  |
| 1.12 | DN150弯头 |  | 个 | 3.0 |  |
| 1.13 | DN125弯头 |  | 个 | 4.0 |  |
| 1.14 | DN100弯头 |  | 个 | 2.0 |  |
| 1.15 | DN200橡胶伸缩节 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.16 | DN100橡胶伸缩节 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.17 | DN200×150变接 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.18 | DN125×100变接 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.19 | DN65三通 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.20 | 涂防锈漆 |  | 套 | 170.0 |  |
| 1.21 | 焊钢支架 |  | 套 | 3.0 |  |
| 1.22 | 管槽开挖土方 |  | m³ | 120.0 |  |
| 1.23 | 管槽回填土方 |  | m³ | 120.0 |  |
| 1.24 | 切割及恢复水泥路面 |  | m | 36.0 |  |
| 1.25 | 综合管件 |  | % | 0 |  |
| 九 | 河西乡沙沟自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 改造配水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN80国标热镀锌钢管 |  | m | 1.0 |  |
| 1.2 | DN65国标热镀锌钢管 |  | m | 108.0 |  |
| 1.3 | DN50国标热镀锌钢管 |  | m | 6.0 |  |
| 1.4 | DN40国标热镀锌钢管 |  | m | 18.0 |  |
| 1.5 | DN25国标热镀锌钢管 |  | m | 12.0 |  |
| 1.6 | DN20国标热镀锌钢管 |  | m | 18.0 |  |
| 1.7 | DN15国标热镀锌钢管 |  | m | 180.0 |  |
| 1.8 | dn50PE塑管 |  | m | 100.0 |  |
| 1.9 | DN80法兰盘 |  | 套 | 1.0 |  |
| 1.10 | DN65法兰盘 |  | 套 | 27.0 |  |
| 1.11 | DN65闸阀 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.12 | DN65弯头 |  | 个 | 2.0 |  |
| 1.13 | DN100×80变节 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.14 | DN80×65变节 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.15 | DN125×100三通 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.16 | DN65内接 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.17 | DN65弯头 |  | 个 | 1.0 |  |
| 1.18 | 涂防锈漆 |  | 套 | 8.0 |  |
| 1.19 | 安装DN15水表（滴转表） |  | 只 | 94.0 |  |
| 1.20 | 安装DN15水咀 |  | 个 | 94.0 |  |
| 1.21 | 管槽开挖土方 |  | m³ | 6.0 |  |
| 1.22 | 管槽回填土方 |  | m³ | 6.0 |  |
| 1.23 | 切割及恢复水泥路面 |  | m | 12.0 |  |
| 1.24 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 十 | 芒东镇芒东自然村饮水安全工程 |  |  |  |  |
| 1 | 改造修复取水坝主坝工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 |  | m³ | 28.5 |  |
| 1.2 | 土方回填 |  | m³ | 15.0 |  |
| 1.3 | M7.5浆砌块石 |  | m³ | 20.0 |  |
| 十一 | 芒东镇芒曹自然村村饮水工程 |  |
| 1 | 输水管道工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN50热镀锌钢管 |  | m | 600.0 |  |
| 1.2 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 2 | 配水管网工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | DN40热镀锌钢管 |  | m | 1210.0 |  |
| 2.2 | DN25热镀锌钢管 |  | m | 520.0 |  |
| 2.3 | DN20热镀锌钢管 |  | m | 720.0 |  |
| 2.4 | DN15热镀锌钢管 |  | m | 1440.0 |  |
| 2.5 | DN15水表 |  | 只 | 80.0 |  |
| 2.6 | DN15水咀 |  | 个 | 80.0 |  |
| 2.7 | DN50自动排气阀 |  | 个 | 4.0 |  |
| 2.8 | DN50自动排气阀 |  | 个 | 5.0 |  |
| 2.9 | DN50球阀 |  | 个 | 5.0 |  |
| 2.10 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 十二 | 芒东镇里掌自然村村饮水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 维修改造配水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN25热镀锌钢管 |  | m | 296.0 |  |
| 1.2 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 十三 | 芒东镇磨石河自然村村饮水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 取水工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 |  | m³ | 3.0 |  |
| 1.2 | 填筑卵石 |  | m³ | 0.15 |  |
| 1.3 | M7.5浆砌砖 |  | m³ | 0.5 |  |
| 1.4 | M10水泥沙浆抹面 |  | m² | 2.2 |  |
| 1.5 | C20混凝土 |  | m³ | 0.11 |  |
| 1.6 | 钢筋制安 |  | t | 0.01 |  |
| 1.7 | DN50球阀 |  | 只 | 2.0 |  |
| 2 | 蓄水池工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖 |  | m³ | 65.0 |  |
| 2.2 | 回填土方 |  | m³ | 10.0 |  |
| 2.3 | M7.5浆砌石 |  | m³ | 42.65 |  |
| 2.4 | M10水泥沙浆抹面 |  | m² | 27.0 |  |
| 2.5 | C20混凝土 |  | m³ | 2.43 |  |
| 2.6 | 钢筋制安 |  | t | 0.11 |  |
| 3 | 输水管网工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | DN40热镀锌钢管 |  | m | 64.0 |  |
| 3.2 | DN25热镀锌钢管 |  | m | 5400.0 |  |
| 3.3 | DN25泄水阀 |  | 只 | 2.0 |  |
| 3.4 | DN25自动排气阀 |  | 只 | 4.0 |  |
| 3.5 | DN50球阀（排水阀） |  | 只 | 1.0 |  |
| 3.6 | DN50球阀 |  | 只 | 3.0 |  |
| 3.7 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 4 | 配水管网工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | DN50热镀锌钢管 |  | m | 3.0 |  |
| 4.2 | DN40热镀锌钢管 |  | m | 63.0 |  |
| 4.3 | DN25热镀锌钢管 |  | m | 726.0 |  |
| 4.4 | DN20热镀锌钢管 |  | m | 270.0 |  |
| 4.5 | DN15热镀锌钢管 |  | m | 1789.0 |  |
| 4.6 | DN15水表水咀 |  | 套 | 23.0 |  |
| 4.7 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 十四 | 芒东镇罗岗自然村村饮水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 改造配水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN15热镀锌钢管 |  | m | 600.0 |  |
| 1.2 | DN15水表 |  | 只 | 8.0 |  |
| 1.3 | DN15水咀 |  | 个 | 7.0 |  |
| 1.4 | DN15球阀 |  | 个 |  |  |
| 1.5 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 十五 | 芒东镇线滇自然村村饮水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 改造配水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN15热镀锌钢管 |  | m | 540.0 |  |
| 1.2 | DN15水表 |  | 只 | 7.0 |  |
| 1.3 | DN15水咀 |  | 个 | 7.0 |  |
| 1.4 | DN15球阀 |  | 个 |  |  |
| 1.4 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 十六 | 勐养镇盖岭自然村村饮水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 改造配水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN15热镀锌钢管 |  | m | 450.0 |  |
| 1.2 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 十七 | 勐养镇芒环自然村村饮水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 新建输水管网工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN40热镀锌钢管 |  | m |  |  |
| 1.2 | DN25热镀锌钢管 |  | m | 1450.0 |  |
| 1.3 | 综合管件 |  | % | 15.0 |  |
| 1.4 | dn32PE塑管 |  | m | 300.0 |  |
| 1.5 | 塑管综合管件 |  | % | 3.0 |  |

3. 工程概算

3.1工程概况

梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程建成后，可以从根本上改变涉及3个镇,3个乡，17个自然村，2892户，解决人数13158人，的饮水安全保障问题。工程建设内容主要有：新建取水工程1处，新建蓄水池1座，改造输水管道6件，维修改造配水管网8件，工程概算总投资为77.47万元，其中：建安工程费3.47万元、设备及安装费用72.48万元，独立费用0.78万元，临时工程费0.74万元。

3.2投资概算编制依据及编制方法

3.2.1编制依据

（1）云水规计〔2016〕171号文发布的云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；

（2）水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》;

（3）水利部水建管[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》;

（4）水利部水总[2005]389号文颁发的《水利建筑工程概预算补充定额》;

（5）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整方法》的通知(办水总[2016]第132号);

（6）水总[2014]第429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

（8）工程设计及当地市场现行材料价格。

3.2.2基础单价

1.人工预算单价：人工预算单价见下表：

单位：元/工时

| 工程项目 | 工长 | 高级工 | 中级工 | 初级工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水工程 | 9.61 | 8.91 | 6.96 | 4.98 |

2.电、风、水预算价格：

施工用电：0.78元/Ｋm.h；水价：0.4元/m3  ；风价：0.13元/m3。

主要材料价格水平取2019年第四季度，并按照云水规计〔2016〕171 号文计取价差。

3.2.3费率标准

费率汇总表

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方 | 4.60 | 5.00 | 7.00 | 9.00 |  |
| 2 | 石方 | 4.60 | 10.50 | 7.00 | 9.00 |  |
| 3 | 模板 | 4.60 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |  |
| 4 | 混凝土 | 4.60 | 8.50 | 7.00 | 9.00 |  |
| 5 | 钢筋 | 4.60 | 5.00 | 7.00 | 9.00 |  |

3.2.4编制方法

1.工程投资按概算编制。

2.建筑工程投资按工程量乘以单价的形式计算。

3. 金属结构设备及安装工程：按水利工程相关规定编制综合单价，综合管件按10%计费。

4．施工临时工程按1%计列。

5.独立费用

（1）建设管理费

按工程一～四部分投资之和的1.0%计列。

- 预备费:按不计列。

| 总概算表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 建筑工程费 | 设备及安 装 费 | 独立 费用 | 临时工程费 | 合 计 |
| 一 | 遮岛镇分水岭新村农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 1.74 | 0.02 | 0.02 | 1.78 |
| 二 | 九保乡安兴村农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 1.75 | 0.01 | 0.01 | 1.77 |
| 三 | 九保乡安联农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 |
| 四 | 九保乡勐连寨农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0 | 0.42 |
| 五 | 九保乡从干农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | 0.86 |
| 六 | 曩宋乡曩宋自然村农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0 | 0.50 |
| 七 | 河西乡上下阳塘农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 1.53 |
| 八 | 河西乡照壁山农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 14.85 | 0.15 | 0.15 | 15.15 |
| 九 | 河西乡沙沟组农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 2.58 | 0.03 | 0.03 | 2.64 |
| 十 | 芒东镇芒东自然村农村饮水工程维修养护工程 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.02 |
| 十一 | 芒东镇芒曹自然村农村饮水工程维修养护工程 | 0.0 | 15.58 | 0.16 | 0.15 | 15.89 |
| 十二 | 芒东镇里掌自然村农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 0.9 | 0.01 | 0.01 | 0.92 |
| 十三 | 芒东镇磨石河自然村农村饮水工程维修养护工程 | 2.47 | 23.59 | 0.26 | 0.26 | 26.58 |
| 十四 | 芒东镇罗岗自然村农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 1.21 | 0.01 | 0.01 | 1.23 |
| 十五 | 芒东镇线滇自然村农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 1.09 | 0.01 | 0.01 | 1.11 |
| 十六 | 勐养镇盖岭自然村农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 0.87 | 0.01 | 0.01 | 0.89 |
| 十七 | 勐养镇芒环自然村农村饮水工程维修养护工程 | 0 | 4.8 | 0.05 | 0.05 | 4.9 |
| 合计 |  | 3.47 | 72.48 | 0.78 | 0.74 | 77.47 |

| 建筑工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 概算单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金 |
| 1 | 开挖土方 | m3 | 21.29 | 16.29 | 0.33 |  | 0.76 | 0.87 | 1.28 |  | 1.76 |
| 2 | 回填土方 | m3 | 10.98 | 7.33 | 0.41 | 0.84 | 0.39 | 0.45 | 0.66 |  | 0.91 |
| 3 | 管槽开挖土方 | m3 | 18.79 | 14.38 | 0.29 |  | 0.67 | 0.77 | 1.13 |  | 1.55 |
| 4 | 管槽回填土方 | m3 | 9.58 | 6.54 | 0.33 | 0.61 | 0.34 | 0.39 | 0.57 |  | 0.79 |
| 5 | M7.5浆砌块石 | m3 | 461.80 | 49.06 | 121.58 | 1.94 | 7.94 | 18.95 | 13.96 | 210.24 | 38.13 |
| 6 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 21.29 | 11.43 | 3.50 | 0.09 | 0.69 | 1.33 | 1.19 | 1.30 | 1.76 |
| 7 | C20混凝土 | m3 | 536.01 | 68.13 | 181.43 | 28.58 | 12.79 | 24.73 | 22.10 | 153.98 | 44.26 |
| 8 | 钢筋制安 | t | 7662.40 | 767.14 | 2709.87 | 296.49 | 173.58 | 197.35 | 290.11 | 2595.18 | 632.67 |
| 9 | 模板制安拆除 | m2 | 52.69 | 14.44 | 14.83 | 9.11 | 1.77 | 2.81 | 3.01 | 2.36 | 4.35 |
| 10 | 干砌块石 | m3 | 356.97 | 32.06 | 82.01 | 0.66 | 5.28 | 12.60 | 9.28 | 185.60 | 29.47 |
| 11 | 填筑卵石 | m3 | 164.71 | 25.75 | 86.54 | 0.00 | 5.17 | 12.33 | 9.08 | 12.24 | 13.60 |
| 12 | 过滤料 | m3 | 247.66 | 25.00 | 131.87 |  | 7.22 | 13.95 | 12.46 | 36.72 | 20.45 |
| 13 | M10浆砌砖 | m3 | 650.94 | 103.31 | 362.48 | 0.47 | 21.45 | 41.46 | 37.04 | 30.98 | 53.75 |
| 14 | M7.5浆砌块石（水源） | m3 | 581.70 | 49.06 | 121.58 | 1.94 | 7.94 | 18.95 | 13.96 | 320.24 | 48.03 |
| 15 | C20混凝土（水源） | m3 | 655.91 | 68.13 | 181.43 | 28.58 | 12.79 | 24.73 | 22.10 | 263.98 | 54.16 |
| 16 | M10浆砌砖（水源） | m3 | 770.84 | 103.31 | 362.48 | 0.47 | 21.45 | 41.46 | 37.04 | 140.98 | 63.65 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 |
| 1 | DN300国标热镀锌钢管 | m | 458.79 | 360.00 | 9.79 | 89.00 |
| 2 | DN150国标热镀锌钢管 | m | 177.43 | 151.27 | 2.16 | 24.00 |
| 3 | DN125国标热镀锌钢管 | m | 149.94 | 124.65 | 2.09 | 23.20 |
| 4 | DN100国标热镀锌钢管 | m | 103.39 | 83.44 | 1.65 | 18.30 |
| 5 | DN80国标热镀锌钢管 | m | 86.61 | 64.54 | 1.82 | 20.25 |
| 6 | DN65国标热镀锌钢管 | m | 70.49 | 55.12 | 1.27 | 14.10 |
| 7 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |
| 8 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |
| 9 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |
| 10 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |
| 11 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |
| 12 | dn110PE塑管(1.0MPa） | m | 77.91 | 67.20 | 0.88 | 9.83 |
| 13 | dn90PE塑管(1.0MPa） | m | 57.47 | 47.30 | 0.84 | 9.33 |
| 14 | dn75PE塑管(1.0MPa） | m | 45.26 | 35.02 | 0.85 | 9.40 |
| 15 | dn63PE塑管(1.0MPa） | m | 34.23 | 25.97 | 0.68 | 7.58 |
| 16 | dn50PE塑管(1.0MPa） | m | 22.90 | 16.42 | 0.54 | 5.95 |
| 17 | dn40PE塑管(1.25MPa） | m | 15.87 | 10.75 | 0.42 | 4.70 |
| 18 | dn32PE塑管(1.25MPa） | m | 12.16 | 7.00 | 0.43 | 4.73 |
| 19 | dn25PE塑管(1.25MPa） | m | 9.31 | 4.25 | 0.42 | 4.64 |
| 20 | dn20PE塑管(1.25MPa） | m | 7.74 | 3.25 | 0.37 | 4.12 |
| 21 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |
| 22 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |
| 23 | DN150法兰盘 | 套 | 110.00 | 75.00 | 3.85 | 35.00 |
| 24 | DN125法兰盘 | 套 | 95.00 | 65.00 | 3.30 | 30.00 |
| 25 | DN100法兰盘 | 套 | 85.62 | 55.10 | 2.52 | 28.00 |
| 26 | DN80法兰盘 | 套 | 78.00 | 50.75 | 2.25 | 25.00 |
| 27 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |
| 28 | DN50消火栓 | 个 | 61.00 | 55.00 | 0.54 | 6.00 |
| 29 | 刷防锈漆 | 套 | 10.00 | 2.00 | 0.72 | 8.00 |
| 30 | 焊制钢支架 | 套 | 265.40 | 200.00 | 5.40 | 60.00 |
| 31 | DN150闸阀 | 个 | 754.50 | 700.00 | 4.50 | 50.00 |
| 32 | DN125闸阀 | 个 | 582.70 | 550.00 | 2.70 | 30.00 |
| 33 | DN100闸阀 | 个 | 446.80 | 425.00 | 1.80 | 20.00 |
| 34 | DN80闸阀 | 个 | 336.35 | 320.00 | 1.35 | 15.00 |
| 35 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |
| 36 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |
| 37 | DN150冲压弯头 | 个 | 55.90 | 45.00 | 0.90 | 10.00 |
| 38 | DN125冲压弯头 | 个 | 33.40 | 22.50 | 0.90 | 10.00 |
| 39 | DN100冲压弯头 | 个 | 25.94 | 18.85 | 0.59 | 6.50 |
| 40 | DN80冲压弯头 | 个 | 20.34 | 13.80 | 0.54 | 6.00 |
| 41 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |
| 42 | 焊制DN150弯接 | 个 | 54.50 |  | 4.50 | 50.00 |
| 43 | 焊制DN125弯接 | 个 | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |
| 44 | 焊制DN100弯接 | 个 | 30.52 |  | 2.52 | 28.00 |
| 45 | 焊制DN80弯接 | 个 | 27.25 |  | 2.25 | 25.00 |
| 46 | 焊制DN65弯接 | 个 | 21.80 |  | 1.80 | 20.00 |
| 47 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |
| 48 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |
| 49 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |
| 50 | dn50PP-R塑管（1.6MPa) | m | 38.00 | 33.50 |  | 4.50 |
| 51 | dn40PP-R塑管（1.6MPa) | m | 28.00 | 24.00 |  | 4.00 |
| 52 | dn32PP-R塑管（1.6MPa) | m | 18.50 | 14.50 |  | 4.00 |
| 53 | dn25PP-R塑管（1.6MPa) | m | 15.60 | 12.00 |  | 3.60 |
| 54 | dn20PP-R塑管（1.6MPa) | m | 13.60 | 10.00 |  | 3.60 |
| 55 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |

| 主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其 中 |  |  |  | 基价 | 价差 |
|  |  |  |  | 原 价 | 运 杂 费 | 运输保 险费 | 采购及 保管费 |  |  |
| 1 | 钢筋（综合） | t | 5083 | 4903 | 180 |  |  | 2560 | 2523 |
| 2 | 水泥42.5 | t | 550 | 350 | 200 |  |  | 255 | 295 |
| 3 | 汽油 | t | 9493 | 9493 |  |  |  | 3075 | 6418 |
| 4 | 柴油 | t | 7415 | 7415 |  |  |  | 2990 | 4425 |
| 5 | 锯材(综合) | m3 | 940 | 940 |  |  |  | 800 | 140 |
| 6 | 块石 | m3 | 230 | 80 | 150 |  |  | 70 | 160 |
| 7 | 卵石 | m3 | 110 | 50 | 60 |  |  | 70 | 40 |
| 8 | 碎石 | m3 | 120 | 60 | 60 |  |  | 70 | 50 |
| 9 | 砂 | m3 | 110 | 50 | 60 |  |  | 70 | 40 |
| 10 | 红砖 | 千块 | 620.0 | 470 | 150 |  |  |  |  |
| 11 | 水源砌石及砼 | m3 |  |  | 增110 |  |  |  |  |

| 次要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 原 价 | 运 杂 费 | 合计 | 备注 |
| 1 | 型钢 | kg |  |  | 5.0 |  |
| 2 | 钢模板 | kg |  |  | 5.0 |  |
| 3 | 铁件 | kg |  |  | 5.0 |  |
| 4 | 卡扣件 | kg |  |  | 5.0 |  |
| 5 | 木炭 | m3 | 360.0 |  | 360.0 |  |
| 6 | 电焊条 | kg |  |  | 6.5 |  |
| 7 | 铁丝 | kg |  |  | 6.0 |  |
| 8 | 预制混凝土柱 | m3 |  |  | 400.0 |  |

| 施 工 机 械 台 时 费 汇 总 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 编 号 | 定额 编号 | 名 称 及 规 格 | 台 时 费 | 费 用 组 成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一 | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 折旧、修理 及替换设备 安 拆 费 （元） | 人 工 动 力 燃 料 费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 定 额 |  |  |  |  |  | 费用 （元） |
|  |  |  |  |  | 人 工 (工时) | 汽 油 (kg) | 柴 油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (m3) |  |
| 1 | 1009 | 1.0m3单斗挖掘机 | 114.89 | 56.89 | 2.70 |  | 14.90 |  |  |  | 58.00 |
| 2 | 1029 | 1.5m3装载机 | 55.25 | 19.47 | 1.30 |  | 9.80 |  |  |  | 35.78 |
| 3 | 1042 | 59kw推土机 | 59.02 | 21.95 | 2.40 |  | 8.40 |  |  |  | 37.07 |
| 4 | 1043 | 74kw推土机 | 82.18 | 38.53 | 2.40 |  | 10.60 |  |  |  | 43.65 |
| 5 | 1062 | 74kw拖拉机 | 61.03 | 19.48 | 2.40 |  | 9.90 |  |  |  | 41.55 |
| 6 | 1079 | 振动碾 | 131.53 | 77.42 | 2.70 |  | 13.60 |  |  |  | 54.11 |
| 7 | 1095 | 2.8kw蛙式夯实机 | 14.12 | 2.21 | 2.00 |  |  | 2.50 |  |  | 11.91 |
| 8 | 2002 | 0.4m3砼搅拌机 | 9.70 | 8.79 | 1.30 |  |  | 8.60 |  |  | 13.18 |
| 9 | 2047 | 1.1kw振动器 | 2.03 | 1.40 |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.62 |
| 10 | 2080 | 风(砂)水枪 | 28.56 | 0.60 |  |  |  |  | 202.50 | 4.10 | 27.97 |
| 11 | 3004 | 5t载重汽车 | 91.66 | 16.84 | 1.30 | 7.20 |  |  |  |  | 74.82 |
| 12 | 3007 | 10t载重汽车 | 70.73 | 37.64 | 1.30 |  | 8.90 |  |  |  | 33.09 |
| 13 | 3013 | 8t自卸汽车 | 69.39 | 32.42 | 1.30 |  | 10.20 |  |  |  | 36.97 |
| 14 | 3074 | 胶轮车 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4030 | 10t塔式起重机 | 97.02 | 54.95 | 2.70 |  |  | 36.70 |  |  | 42.07 |
| 16 | 4085 | 5t汽车起重机 | 91.33 | 22.83 | 2.70 | 5.80 |  |  |  |  | 68.51 |
| 17 | 9126 | 25KVA电焊机 | 11.96 | 0.65 |  |  |  | 14.50 |  |  | 11.31 |
| 18 | 9136 | 150KVA电弧对焊机 | 75.83 | 4.54 | 1.30 |  |  | 80.10 | 8.10 | 3.20 | 71.29 |
| 19 | 9143 | 6-40钢筋弯曲机 | 13.17 | 2.02 | 1.30 |  |  | 6.00 |  |  | 11.15 |
| 20 | 9146 | 20kw钢筋切断机 | 22.76 | 2.87 | 1.30 |  |  | 17.20 |  |  | 19.89 |
| 21 | 9147 | 14kw钢筋调直机 | 16.38 | 4.29 | 1.30 |  |  | 7.20 |  |  | 12.09 |
| 22 | 9202 | 圆盘锯 | 18.96 | 1.47 | 2.40 |  |  | 7.10 |  |  | 17.49 |
| 23 | 9204 | 双面刨床 | 15.53 | 2.04 | 1.30 |  |  | 9.00 |  |  | 13.49 |
| 24 | 4128 | 3t电动葫芦 | 4.23 | 1.79 |  |  |  | 3.12 |  |  | 2.43 |
| 25 | 4142 | 3t卷扬机 | 40.15 | 2.20 | 6.96 |  |  | 4.212 |  |  | 37.95 |

| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工单价：21.29元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 10241 |  |
| 项目名称 | 开挖土方 |  | 定额单位 | 100m3 |  |
| 施工方法 | 挖Ⅲ类土、装筐、挑（抬）运、修底边，挖运10m。 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1738.42 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 1661.97 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1629.38 |
|  | 工长 | 工时 | 5.9 | 9.61 | 56.70 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 0 | 6.96 | 0.00 |
|  | 初级工 | 工时 | 315.8 | 4.98 | 1572.68 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 32.59 |
|  | 零星材料费 | % | 1629.38 | 2% | 32.59 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1661.97 | 4.6% | 76.45 |
| 二 | 间接费 | % | 1738.42 | 5.0% | 86.92 |
| 三 | 利润 | % | 1825.34 | 7.00% | 127.77 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 1953.12 | 9.00% | 175.78 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 2128.90 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：10.98元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | （10464*0.6+10465*0.4）*1.03 |  |
| 项目名称 | 回填土方 |  | 定额单位 | 100m3 |  |
| 施工方法 | 5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 896.97 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 857.52 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 732.91 |
|  | 工长 | 工时 | 2.884 | 9.61 | 27.72 |
|  | 高级工 | 工时 | 0.00 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 0.00 | 6.96 | 0.00 |
|  | 初级工 | 工时 | 141.60 | 4.98 | 705.19 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 40.83 |
|  | 零星材料费 | % | 816.69 | 5% | 40.83 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 83.78 |
|  | 蛙式打夯机2.8kw | 台时 | 5.93 | 14.12 | 83.78 |
| （二） | 其他直接费 | % | 857.52 | 4.6% | 39.45 |
| 二 | 间接费 | % | 896.97 | 5.0% | 44.85 |
| 三 | 利润 | % | 941.82 | 7.00% | 65.93 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 1007.74 | 9.00% | 90.70 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 1098.44 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：18.79元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 10027 |  |
| 项目名称 | 管槽开挖土方 |  |  | 定额单位 | 100m3 |
| 施工方法 | 挖土、装筐、挑（抬）运、修底边(10m) |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1534.47 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 1466.99 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1438.22 |
|  | 工长 | 工时 | 5.7 | 9.61 | 54.78 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 0 | 6.96 | 0.00 |
|  | 初级工 | 工时 | 277.8 | 4.98 | 1383.44 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 28.76 |
|  | 零星材料费 | % | 1438.22 | 2% | 28.76 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  |
| （二） | 其他直接费 | % | 1466.99 | 4.6% | 67.48 |
| 二 | 间接费 | % | 1534.47 | 5.0% | 76.72 |
| 三 | 利润 | % | 1611.19 | 7.00% | 112.78 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 1723.97 | 9.00% | 155.16 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 1879.13 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：9.58元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | (10464*0.7+10465*0.3)*1.03 |  |
| 项目名称 | 管槽回填土方 |  |  | 定额单位 | 100m3 |
| 施工方法 | 5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 782.01 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 747.62 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 653.92 |
|  | 工长 | 工时 | 2.58 | 9.61 | 24.75 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 0 | 6.96 | 0.00 |
|  | 初级工 | 工时 | 126.34 | 4.98 | 629.17 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 32.70 |
|  | 零星材料费 | % | 653.92 | 5% | 32.70 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 61.01 |
|  | 蛙式打夯机2.8kw | 台时 | 4.32 | 14.12 | 61.01 |
| （二） | 其他直接费 | % | 747.62 | 4.6% | 34.39 |
| 二 | 间接费 | % | 782.01 | 5.0% | 39.10 |
| 三 | 利润 | % | 821.11 | 7.00% | 57.48 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 878.59 | 9.00% | 79.07 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 957.66 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：461.80元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 30033 |  |
| 项目名称 | M7.5浆砌块石 |  | 定额单位 | 100m3 |  |
| 施工方法 | 选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 18050.87 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 17257.04 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 4905.64 |
|  | 工长 | 工时 | 16.7 | 9.61 | 160.49 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 339.4 | 6.96 | 2362.22 |
|  | 初级工 | 工时 | 478.5 | 4.98 | 2382.93 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 12157.79 |
|  | 块石 | m3 | 108 | 70.00 | 7560.00 |
|  | 砂浆 | m3 | 34.4 | 131.90 | 4537.30 |
|  | 其它材料 | % | 12097.30 | 0.50% | 60.49 |
| 3 | 计费机械使用费 |  |  |  | 193.61 |
|  | 砂浆搅拌机0.4m3 | 台时 | 6.38 | 9.70 | 61.89 |
|  | 胶轮车 | 台时 | 161.18 | 0.82 | 131.72 |
| （二） | 其他直接费 | % | 17257.04 | 4.6% | 793.82 |
| 二 | 间接费 | % | 18050.87 | 10.5% | 1895.34 |
| 三 | 利润 | % | 19946.21 | 7.00% | 1396.23 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 21024.09 |
|  | 水泥 | t | 7.72 | 295 | 2277.82 |
|  | 砂 | m3 | 36.66 | 40 | 1466.27 |
|  | 块石 | m3 | 108 | 160 | 17280.00 |
| 五 | 税金 | % | 42366.53 | 9.00% | 3812.99 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 46179.51 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：7662.40元/t |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 40123 |  |
| 工程名称 | 钢筋制安 |  | 定额单位 | 1t |  |
| 施工说明 | 除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3947.08 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 3773.50 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 767.14 |
|  | 工长 | 工时 | 10.6 | 9.61 | 101.87 |
|  | 高级工 | 工时 | 29.7 | 8.91 | 264.63 |
|  | 中级工 | 工时 | 37.1 | 6.96 | 258.22 |
|  | 初级工 | 工时 | 28.6 | 4.98 | 142.43 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 2709.87 |
|  | 钢筋 | t | 1.02 | 2560 | 2611.20 |
|  | 铁丝 | Kg | 4 | 6 | 24.00 |
|  | 电焊条 | Kg | 7.36 | 6.5 | 47.84 |
|  | 其他材料费 | % | 2683.04 | 1% | 26.83 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 296.49 |
|  | 钢筋调直机 14kW | 台时 | 0.63 | 16.38 | 10.32 |
|  | 风砂枪 | 台时 | 1.58 | 28.56 | 45.13 |
|  | 钢筋切断机20kW | 台时 | 0.42 | 22.76 | 9.56 |
|  | 钢筋弯曲机φ6-40 | 台时 | 1.1 | 13.17 | 14.49 |
|  | 电焊机25KVA | 台时 | 10.5 | 11.96 | 125.58 |
|  | 对焊机150型 | 台时 | 0.42 | 75.83 | 31.85 |
|  | 载重汽车5t | 台时 | 0.47 | 91.66 | 43.08 |
|  | 塔式起重机10t | 台时 | 0.11 | 97.02 | 10.67 |
|  | 其它机械费 | % | 290.68 | 2.0% | 5.81 |
| (二) | 其他直接费 | % | 3773.50 | 4.6% | 173.58 |
| 二 | 间接费 | % | 3947.08 | 5.0% | 197.35 |
| 三 | 利润 | % | 4144.43 | 7.00% | 290.11 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 2595.18 |
|  | 钢筋 | t | 1.02 | 2523.00 | 2573.46 |
|  | 汽油 | t | 0.0034 | 6417.96 | 21.72 |
| 五 | 税金 | % | 7029.72 | 9.00% | 632.67 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 7662.40 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：21.29元/m2 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 30069 |  |
| 工程名称 | M10水泥砂浆抹面 |  | 定额单位 | 100m２ |  |
| 施工说明 | 冲洗、抹粉、压光。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1570.46 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 1501.40 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 1142.65 |
|  | 工长 | 工时 | 1.9 | 9.61 | 18.26 |
|  | 高级工 | 工时 |  | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 87.33 | 6.96 | 607.82 |
|  | 初级工 | 工时 | 103.73 | 4.98 | 516.58 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 349.96 |
|  | 砂浆 | m3 | 2.3 | 140.89 | 324.04 |
|  | 其他材料费 | % | 324.04 | 8% | 25.92 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 8.78 |
|  | 砂浆搅拌机0.4m3 | 台时 | 0.42 | 9.70 | 4.07 |
|  | 胶轮车 | 台时 | 5.76 | 0.82 | 4.71 |
| (二) | 其他直接费 | % | 1501.40 | 4.6% | 69.06 |
| 二 | 间接费 | % | 1570.46 | 8.5% | 133.49 |
| 三 | 利润 | % | 1703.95 | 7.00% | 119.28 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 129.65 |
|  | 水泥 | t | 0.11 | 295 | 32.50 |
|  | 砂 | m3 | 2.4288 | 40 | 97.15 |
| 五 | 税金 | % | 1952.88 | 9.00% | 175.76 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 2128.64 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：650.94元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  | 定额编号 | HG3012 |  |  |
| 工程名称 | M10砌砖 | 定额单位 | 100m3 |  |  |
| 施工说明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 48771.03 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 46626.23 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 10330.60 |
|  | 工长 | 工时 | 17.8 | 9.61 | 171.06 |
|  | 高级工 | 工时 |  | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 710.2 | 6.96 | 4942.99 |
|  | 初级工 | 工时 | 1047.5 | 4.98 | 5216.55 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 36248.31 |
|  | 砂浆 | m3 | 25.9 | 140.89 | 3648.97 |
|  | 砖 | 千块 | 52 | 620.00 | 32240.00 |
|  | 水 | m3 | 1.1 | 0.40 | 0.44 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 47.32 |
|  | 搅拌机0.4m3 | 台时 | 4.83 | 9.70 | 46.85 |
|  | 其他机械费 | % | 46.85 | 1% | 0.47 |
| (二) | 其他直接费 | % | 46626.23 | 4.6% | 2144.81 |
| 二 | 间接费 | % | 48771.03 | 8.5% | 4145.54 |
| 三 | 利润 | % | 52916.57 | 7.00% | 3704.16 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 3098.12 |
|  | 水泥 |  | 6.79 | 295.00 | 2004.10 |
|  | 砂 |  | 27.35 | 40.00 | 1094.02 |
| 五 | 税金 | % | 59718.85 | 9.00% | 5374.70 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 65093.55 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：536.01元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 40100 |  |
| 项目名称 | C20混凝土 |  | 定额单位 | 100m3 |  |
| 施工方法 |  |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 29093.93 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 27814.46 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 6813.21 |
|  | 工长 | 工时 | 30.8 | 9.61 | 295.99 |
|  | 高级工 | 工时 | 102.6 | 8.91 | 914.17 |
|  | 中级工 | 工时 | 584.8 | 6.96 | 4070.21 |
|  | 初级工 | 工时 | 307.8 | 4.98 | 1532.84 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 18143.02 |
|  | 砼 | m3 | 103 | 170.54 | 17565.78 |
|  | 水 | m3 | 122 | 0.4 | 48.80 |
|  | 其它材料 | % | 17614.58 | 3.00% | 528.44 |
| 3 | 计费机械使用费 |  |  |  | 2858.24 |
|  | 振动器1.1kw | 台时 | 37.38 | 2.03 | 75.75 |
|  | 风水枪 | 台时 | 7.81 | 28.56 | 223.07 |
|  | 其它机械费 | % | 298.82 | 10.00% | 29.88 |
|  | 砼的拌制 | m3 | 103 | 20.03 | 2063.55 |
|  | 砼的运输 | m3 | 103 | 4.52 | 465.98 |
| （二） | 其他直接费 | % | 27814.46 | 4.6% | 1279.47 |
| 二 | 间接费 | % | 29093.93 | 8.5% | 2472.98 |
| 三 | 利润 | % | 31566.91 | 7.00% | 2209.68 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 15398.19 |
|  | 水泥 | t | 30.13 | 295.00 | 8888.57 |
|  | 砂 | m3 | 54.41 | 40.00 | 2176.27 |
|  | 碎石 | m3 | 86.67 | 50.00 | 4333.35 |
| 五 | 税金 | % | 49174.79 | 9.00% | 4425.73 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 53600.52 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：20.03元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 40171 |  |
| 项目名称 | 砼拌制搅拌机出料0.4m3 |  | 定额单位 | 100m3 |  |
| 施工方法 | 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 2003.45 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 2003.45 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1711.01 |
|  | 工长 | 工时 | 0 | 9.61 | 0.00 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 126.2 | 6.96 | 878.35 |
|  | 初级工 | 工时 | 167.2 | 4.98 | 832.66 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 37.89 |
|  | 零星材料费 | % | 1894.34 | 2% | 37.89 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 254.55 |
|  | 搅拌机0.4m3 | 台时 | 18.9 | 9.70 | 183.33 |
|  | 胶轮车 | 台时 | 87.15 | 0.82 | 71.22 |
| （二） | 其他直接费 | % |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  |  |  |
| 四 | 材料补差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % |  |  |  |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 2003.45 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：4.52元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 10180 |  |
| 项目名称 | 胶轮车运输砼 运距50m |  | 定额单位 | 100m3 |  |
| 施工方法 | 装、运、卸、清洗 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 452.41 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 452.41 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 381.47 |
|  | 工长 | 工时 | 0 | 9.61 | 0.00 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 0 | 6.96 | 0.00 |
|  | 初级工 | 工时 | 76.6 | 4.98 | 381.47 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 22.89 |
|  | 零星材料费 | % | 381.47 | 6% | 22.89 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 48.05 |
|  | 胶轮车 | 台时 | 58.8 | 0.82 | 48.05 |
| （二） | 其他直接费 |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |  |
| 四 | 材料补差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 452.41 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：52.69元/m2 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 50001+50062 |  |
| 项目名称 | 标准钢模板 |  | 定额单位 | 100m2 |  |
| 施工方法 | 铁件制作、模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓。 |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 单位 | 额定 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 4015.43 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 3838.84 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 1444.20 |
|  | 工长 | 工时 | 15.8 | 9.61 | 151.84 |
|  | 高级工 | 工时 | 53.3 | 8.91 | 474.90 |
|  | 中级工 | 工时 | 87.9 | 6.96 | 611.78 |
|  | 初级工 | 工时 | 41.3 | 4.98 | 205.67 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 1483.32 |
|  | 型钢 | kg | 44 | 5 | 220.00 |
|  | 组合钢模板 | kg | 81 | 5 | 405.00 |
|  | 预制混凝土柱 | m3 | 0.3 | 174.45 | 52.34 |
|  | 铁件 | kg | 126 | 5 | 630.00 |
|  | 卡扣件 | kg | 26 | 5 | 130.00 |
|  | 电焊条 | kg | 2.6 | 6.5 | 16.90 |
|  | 其他材料费 | % | 1454.24 | 2% | 29.08 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 911.32 |
|  | 载重汽车 5t | 台时 | 0.37 | 91.66 | 33.92 |
|  | 汽车起重机 5t | 台时 | 8.75 | 91.33 | 799.17 |
|  | 电焊机 25kVA | 台时 | 2.78 | 11.96 | 33.25 |
|  | 钢筋切断机 20kW | 台时 | 0.07 | 22.76 | 1.59 |
|  | 其他机械费 | % | 867.92 | 5% | 43.40 |
| （二） | 其他直接费 | % | 3838.84 | 4.60% | 176.59 |
| 二 | 间接费 | % | 4015.43 | 7.00% | 281.08 |
| 三 | 利润 | % | 4296.50 | 7.00% | 300.76 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 236.37 |
|  | 汽油 | t | 0.05 | 4425.20 | 236.37 |
| 五 | 税金 | % | 4833.63 | 9.00% | 435.03 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 5268.65 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：247.66元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | [30001]换 |  |
| 项目名称 | 过滤料 |  | 定额单位 | 100m3 |  |
| 施工方法 | 分层填砂石料、木炭 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 16408.12 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 15686.54 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2499.98 |
|  | 工长 | 工时 | 9.9 | 9.61 | 95.14 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 0 | 6.96 | 0.00 |
|  | 初级工 | 工时 | 482.9 | 4.98 | 2404.84 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 13186.56 |
|  | 碎石 | m3 | 40.8 | 70.00 | 2856.00 |
|  | 砂 | m3 | 40.8 | 70.00 | 2856.00 |
|  | 木炭 | m3 | 20.4 | 360.00 | 7344.00 |
|  | 其他材料费 |  | 13056.00 | 1% | 130.56 |
| 3 | 计费机械使用费 |  |  |  | 0.00 |
| （二） | 其他直接费 | % | 15686.54 | 4.6% | 721.58 |
| 二 | 间接费 | % | 16408.12 | 8.5% | 1394.69 |
| 三 | 利润 | % | 17802.81 | 7.00% | 1246.20 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 3672.00 |
|  | 碎石 | m3 | 40.8 | 50.00 | 2040.00 |
|  | 砂 | m3 | 40.8 | 40.00 | 1632.00 |
| 五 | 税金 | % | 22721.01 | 9.00% | 2044.89 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 24765.90 |
| 单价分析表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：164.71元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | [30001]换 |  |
| 项目名称 | 卵石垫层料 |  |  | 定额单位 | 100m3 |
| 施工方法 | 修坡、压实 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 11745.28 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 11228.75 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2575.07 |
|  | 工长 | 工时 | 10.2 | 9.61 | 98.02 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 0 | 6.96 | 0.00 |
|  | 初级工 | 工时 | 497.4 | 4.98 | 2477.05 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 8653.68 |
|  | 卵石 | m3 | 102 | 70.00 | 7140.00 |
|  | 砂 | m3 | 20.4 | 70.00 | 1428.00 |
|  | 其他材料费 |  | 8568.00 | 1% | 85.68 |
| 3 | 计费机械使用费 |  |  |  | 0.00 |
| （二） | 其他直接费 | % | 11228.75 | 4.6% | 516.52 |
| 二 | 间接费 | % | 11745.28 | 10.5% | 1233.25 |
| 三 | 利润 | % | 12978.53 | 7.00% | 908.50 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 1224.00 |
|  | 卵石 | m3 | 10.2 | 40.00 | 408.00 |
|  | 砂 | m3 | 20.4 | 40.00 | 816.00 |
| 五 | 税金 | % | 15111.03 | 9.00% | 1359.99 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 16471.02 |
| 单 价 分 析 表 |  |  |  |  |  |
| 梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程 单价：356.97元/m3 |  |  |  |  |  |
| 单价编号 |  |  | 定额编号 | 30021 |  |
| 项目名称 | 干砌块石 |  |  | 定额单位 | 100m3 |
| 施工方法 | 选石、修石、砌筑、填缝、找平 |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 12000.95 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 11473.18 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 3206.11 |
|  | 工长 | 工时 | 11.3 | 9.61 | 108.59 |
|  | 高级工 | 工时 | 0 | 8.91 | 0.00 |
|  | 中级工 | 工时 | 170 | 6.96 | 1183.20 |
|  | 初级工 | 工时 | 384.4 | 4.98 | 1914.31 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 8201.20 |
|  | 块石 | m3 | 116.00 | 70.00 | 8120.00 |
|  | 其他材料费 | % | 8120.00 | 1% | 81.20 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 65.88 |
|  | 胶轮车 | 台时 | 80.61 | 0.82 | 65.88 |
| （二） | 其他直接费 | % | 11473.18 | 4.6% | 527.77 |
| 二 | 间接费 | % | 12000.95 | 10.5% | 1260.10 |
| 三 | 利润 | % | 13261.05 | 7.00% | 928.27 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 18560.00 |
|  | 块石 | m3 | 116 | 160 | 18560.00 |
| 五 | 税金 | % | 32749.32 | 9.00% | 2947.44 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 35696.76 |

| 混凝土及砂浆材料单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土或砂 浆强度 等级 | 水泥 强度 等级 | 混凝土级配 | 材 料 预 算 用 量 |  |  |  |  |  | 单价 (元/m3) |
|  |  |  | 水泥(kg) | 掺和料(kg) | 砂(m3) | 石子(m3) | 外加剂(kg) | 水(m3) |  |
| 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土C15 | 42.5 | 2 | 244.96 |  | 0.56 | 0.84 |  | 0.18 | 160.67 |
| 混凝土C20 | 42.5 | 2 | 292.53 |  | 0.53 | 0.84 |  | 0.18 | 170.54 |
| 混凝土C25 | 42.5 | 2 | 313.79 |  | 0.51 | 0.84 |  | 0.18 | 174.45 |
| 砂 浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M7.5 | 42.5 |  | 224.46 |  | 1.07 |  |  | 0.17 | 131.90 |
| M10 | 42.5 |  | 262.3 |  | 1.06 |  |  | 0.20 | 140.89 |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮岛镇分水岭新村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 1.74 |  |  | 1.74 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.02 |  |  | 0.02 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.02 | 0.02 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.02 | 0.02 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 1.76 | 0.00 | 0.02 | 1.78 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 1.78 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮岛镇分水岭新村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 17428.76 |
| （一） | 输水主管工程 |  |  |  | 17428.76 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 108 | 39.97 | 4317.01 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m | 90 | 26.57 | 2391.44 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m | 102 | 20.17 | 2057.71 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m | 348 | 16.77 | 5837.46 |
|  | DN50自动排气阀 | 个 |  | 102.20 | 0.00 |
|  | DN40自动排气阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN50球阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN15水表 | 只 | 13 | 48.82 | 634.60 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 14603.62 | 2190.54 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遮岛镇分水岭新村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 2 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 3 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 4 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 5 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 6 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 7 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 8 | DN150法兰盘 | 套 | 110.00 | 75.00 | 3.85 | 35.00 |  |
| 9 | DN125法兰盘 | 套 | 95.00 | 65.00 | 3.30 | 30.00 |  |
| 10 | DN100法兰盘 | 套 | 85.62 | 55.10 | 2.52 | 28.00 |  |
| 11 | DN80法兰盘 | 套 | 78.00 | 50.75 | 2.25 | 25.00 |  |
| 12 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 13 | DN50消火栓 | 个 | 61.00 | 55.00 | 0.54 | 6.00 |  |
| 14 | DN150闸阀 | 个 | 754.50 | 700.00 | 4.50 | 50.00 |  |
| 15 | DN125闸阀 | 个 | 582.70 | 550.00 | 2.70 | 30.00 |  |
| 16 | DN100闸阀 | 个 | 446.80 | 425.00 | 1.80 | 20.00 |  |
| 17 | DN80闸阀 | 个 | 336.35 | 320.00 | 1.35 | 15.00 |  |
| 18 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 19 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 20 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 21 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 22 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 23 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡安兴村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 1.15 |  |  | 1.15 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 1.16 | 0.00 | 0.01 | 1.17 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 1.17 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡安兴村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 11525.55 |
| （一） | 输水主管工程 |  |  |  | 11525.55 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 120 | 39.97 | 4796.68 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m | 60 | 26.57 | 1594.29 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m | 180 | 20.17 | 3631.25 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | DN50自动排气阀 | 个 |  | 102.20 | 0.00 |
|  | DN40自动排气阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN50球阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN15水表 | 只 |  | 48.82 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 10022.22 | 1503.33 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡安兴村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 |
| 1 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |
| 2 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |
| 3 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |
| 4 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |
| 5 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |
| 6 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |
| 7 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |
| 8 | DN150冲压弯头 | 个 | 55.90 | 45.00 | 0.90 | 10.00 |
| 9 | DN125冲压弯头 | 个 | 33.40 | 22.50 | 0.90 | 10.00 |
| 10 | DN100冲压弯头 | 个 | 25.94 | 18.85 | 0.59 | 6.50 |
| 11 | DN80冲压弯头 | 个 | 20.34 | 13.80 | 0.54 | 6.00 |
| 12 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |
| 13 | 焊制DN150弯接 | 个 | 54.50 |  | 4.50 | 50.00 |
| 14 | 焊制DN125弯接 | 个 | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |
| 15 | 焊制DN100弯接 | 个 | 30.52 |  | 2.52 | 28.00 |
| 16 | 焊制DN80弯接 | 个 | 27.25 |  | 2.25 | 25.00 |
| 17 | 焊制DN65弯接 | 个 | 21.80 |  | 1.80 | 20.00 |
| 18 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |
| 19 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |
| 20 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |
| 21 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡安联村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0.28 |  |  | 0.28 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 0.28 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡安联村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 2758.09 |
| （一） | 输水主管工程 |  |  |  | 2758.09 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 60 | 39.97 | 2398.34 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m |  | 20.17 | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | DN50自动排气阀 | 个 |  | 102.20 | 0.00 |
|  | DN40自动排气阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN50球阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN15水表 | 只 |  | 48.82 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 2398.34 | 359.75 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡安联村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 2 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 3 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 4 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 5 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 6 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 7 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 8 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 9 | DN50消火栓 | 个 | 61.00 | 55.00 | 0.54 | 6.00 |  |
| 10 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 11 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 12 | DN150冲压弯头 | 个 | 55.90 | 45.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 13 | DN125冲压弯头 | 个 | 33.40 | 22.50 | 0.90 | 10.00 |  |
| 14 | DN100冲压弯头 | 个 | 25.94 | 18.85 | 0.59 | 6.50 |  |
| 15 | DN80冲压弯头 | 个 | 20.34 | 13.80 | 0.54 | 6.00 |  |
| 16 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 17 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 18 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 19 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡勐连寨村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0.41 |  |  | 0.41 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 0.42 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡勐连寨村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 4137.14 |
| （一） | 输水主管工程 |  |  |  | 4137.14 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 90 | 39.97 | 3597.51 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m |  | 20.17 | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | DN50自动排气阀 | 个 |  | 102.20 | 0.00 |
|  | DN40自动排气阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN50球阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN15水表 | 只 |  | 48.82 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 3597.51 | 539.63 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡勐连寨村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 2 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 3 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 4 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 5 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 6 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 7 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 8 | DN150法兰盘 | 套 | 110.00 | 75.00 | 3.85 | 35.00 |  |
| 9 | DN125法兰盘 | 套 | 95.00 | 65.00 | 3.30 | 30.00 |  |
| 10 | DN100法兰盘 | 套 | 85.62 | 55.10 | 2.52 | 28.00 |  |
| 11 | DN80法兰盘 | 套 | 78.00 | 50.75 | 2.25 | 25.00 |  |
| 12 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 13 | DN150闸阀 | 个 | 754.50 | 700.00 | 4.50 | 50.00 |  |
| 14 | DN125闸阀 | 个 | 582.70 | 550.00 | 2.70 | 30.00 |  |
| 15 | DN100闸阀 | 个 | 446.80 | 425.00 | 1.80 | 20.00 |  |
| 16 | DN80闸阀 | 个 | 336.35 | 320.00 | 1.35 | 15.00 |  |
| 17 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 18 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 19 | DN150冲压弯头 | 个 | 55.90 | 45.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 20 | DN125冲压弯头 | 个 | 33.40 | 22.50 | 0.90 | 10.00 |  |
| 21 | DN100冲压弯头 | 个 | 25.94 | 18.85 | 0.59 | 6.50 |  |
| 22 | DN80冲压弯头 | 个 | 20.34 | 13.80 | 0.54 | 6.00 |  |
| 23 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |  |
| 24 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡从干村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0.84 |  |  | 0.84 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 0.85 | 0.00 | 0.01 | 0.86 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 0.86 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡从干村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 8403.41 |
| （一） | 输水主管工程 |  |  |  | 8403.41 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m | 150 | 48.72 | 7307.31 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m |  | 39.97 | 0.00 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m |  | 20.17 | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | DN50自动排气阀 | 个 |  | 102.20 | 0.00 |
|  | DN40自动排气阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN50球阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN15水表 | 只 |  | 48.82 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 7307.31 | 1096.10 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九保乡从干村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN65国标热镀锌钢管 | m | 70.49 | 55.12 | 1.27 | 14.10 |  |
| 2 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 3 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 4 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 5 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 6 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 7 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 8 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 9 | DN150法兰盘 | 套 | 110.00 | 75.00 | 3.85 | 35.00 |  |
| 10 | DN125法兰盘 | 套 | 95.00 | 65.00 | 3.30 | 30.00 |  |
| 11 | DN100法兰盘 | 套 | 85.62 | 55.10 | 2.52 | 28.00 |  |
| 12 | DN80法兰盘 | 套 | 78.00 | 50.75 | 2.25 | 25.00 |  |
| 13 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 14 | DN50消火栓 | 个 | 61.00 | 55.00 | 0.54 | 6.00 |  |
| 15 | DN80闸阀 | 个 | 336.35 | 320.00 | 1.35 | 15.00 |  |
| 16 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 17 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 18 | 焊制DN150弯接 | 个 | 54.50 |  | 4.50 | 50.00 |  |
| 19 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 20 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 21 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 22 | dn20PP-R塑管（1.6MPa) | m | 13.60 | 10.00 |  | 3.60 |  |
| 23 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曩宋乡曩宋自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0.49 |  |  | 0.49 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 0.50 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曩宋乡曩宋自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 4887.36 |
| （一） | 输水主管工程 |  |  |  | 4887.36 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m |  | 39.97 | 0.00 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m | 198 | 20.17 | 3994.37 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | DN50自动排气阀 | 个 |  | 102.20 | 0.00 |
|  | DN40自动排气阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | 切割及恢复水泥路面 | m | 6 | 32.70 | 196.20 |
|  | DN15水表 | 只 | 2 | 48.82 | 97.63 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 3994.37 | 599.16 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曩宋乡曩宋自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 2 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 3 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 4 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 5 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 6 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 7 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 8 | DN80法兰盘 | 套 | 78.00 | 50.75 | 2.25 | 25.00 |  |
| 9 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 10 | DN50消火栓 | 个 | 61.00 | 55.00 | 0.54 | 6.00 |  |
| 11 | DN80闸阀 | 个 | 336.35 | 320.00 | 1.35 | 15.00 |  |
| 12 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 13 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 14 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 15 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 16 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 17 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西乡上下阳塘自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.02 | 0.02 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.02 | 0.02 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 1.51 | 0.00 | 0.02 | 1.53 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 1.53 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西乡上下阳塘自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 14996.06 |
| （一） | 输水主管工程 |  |  |  | 14996.06 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 312 | 39.97 | 12471.36 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m |  | 20.17 | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | DN50自动排气阀 | 个 |  | 102.20 | 0.00 |
|  | DN40自动排气阀 | 个 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | 切割及恢复水泥路面 | m | 20 | 32.70 | 654.00 |
|  | DN15水表 | 只 |  | 48.82 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 12471.36 | 1870.70 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河西乡上下阳塘自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN65国标热镀锌钢管 | m | 70.49 | 55.12 | 1.27 | 14.10 |  |
| 2 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 3 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 4 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 5 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 6 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 7 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 8 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 9 | DN150法兰盘 | 套 | 110.00 | 75.00 | 3.85 | 35.00 |  |
| 10 | DN125法兰盘 | 套 | 95.00 | 65.00 | 3.30 | 30.00 |  |
| 11 | DN100法兰盘 | 套 | 85.62 | 55.10 | 2.52 | 28.00 |  |
| 12 | DN80法兰盘 | 套 | 78.00 | 50.75 | 2.25 | 25.00 |  |
| 13 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 14 | DN50消火栓 | 个 | 61.00 | 55.00 | 0.54 | 6.00 |  |
| 15 | DN150闸阀 | 个 | 754.50 | 700.00 | 4.50 | 50.00 |  |
| 16 | DN125闸阀 | 个 | 582.70 | 550.00 | 2.70 | 30.00 |  |
| 17 | DN100闸阀 | 个 | 446.80 | 425.00 | 1.80 | 20.00 |  |
| 18 | DN80闸阀 | 个 | 336.35 | 320.00 | 1.35 | 15.00 |  |
| 19 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 20 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 21 | 焊制DN65弯接 | 个 | 21.80 |  | 1.80 | 20.00 |  |
| 22 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 23 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 24 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西乡照壁山自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 14.85 |  |  | 14.85 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.15 |  |  | 0.15 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.15 | 0.15 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.15 | 0.15 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 15.00 | 0.00 | 0.15 | 15.15 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 15.15 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西乡照壁山自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 148539.34 |
| （一） | 改造输配水主管工程 |  |  |  | 148539.34 |
|  | DN200热镀锌钢管 | m | 2 | 242.16 | 484.32 |
|  | DN150热镀锌钢管 | m | 18 | 177.43 | 3193.73 |
|  | DN125热镀锌钢管 | m | 486 | 149.94 | 72870.26 |
|  | DN100热镀锌钢管 | m | 294 | 103.39 | 30395.45 |
|  | DN200法兰盘 | 套 | 2 | 153.85 | 307.70 |
|  | DN150法兰盘 | 套 | 3 | 110.00 | 330.00 |
|  | DN125法兰盘 | 套 | 90 | 95.00 | 8550.00 |
|  | DN100法兰盘 | 套 | 65 | 85.62 | 5565.30 |
|  | DN200闸阀 | 个 | 1 | 1250.00 | 1250.00 |
|  | DN100闸阀 | 个 | 2 | 446.80 | 893.60 |
|  | DN200弯头 | 个 | 2 | 62.25 | 124.50 |
|  | DN150弯头 | 个 | 3 | 55.90 | 167.70 |
|  | DN125弯头 | 个 | 4 | 33.40 | 133.60 |
|  | DN100弯头 | 个 | 2 | 25.94 | 51.87 |
|  | DN200橡胶伸缩节 | 个 | 1 | 501.10 | 501.10 |
|  | DN100橡胶伸缩节 | 个 | 1 | 251.10 | 251.10 |
|  | DN200×150变接 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 |
|  | DN125×100变接 | 个 | 1 | 125.00 | 125.00 |
|  | DN65三通 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 |
|  | 涂防锈漆 | 套 | 170 | 10.00 | 1700.00 |
|  | 焊钢支架 | 套 | 3 | 265.40 | 796.20 |
|  | 管槽土方开挖 | m³ | 120 | 18.79 | 2254.96 |
|  | 管槽土方回填 | m³ | 120 | 9.58 | 1149.19 |
|  | 切割及恢复水泥路面 | m³ | 36 | 32.70 | 1177.20 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 106943.76 | 16041.56 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西乡照壁山自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 单价 |  | 装置性材料费 |  | 税金 |  | 安装费 |  | 备注 |
| 1 | DN200国标热镀锌钢管 |  | m | 242.16 |  | 213.82 |  | 2.34 |  | 26.00 |  |  |
| 2 | DN150国标热镀锌钢管 |  | m | 177.43 |  | 151.27 |  | 2.16 |  | 24.00 |  |  |
| 3 | DN125国标热镀锌钢管 |  | m | 149.94 |  | 124.65 |  | 2.09 |  | 23.20 |  |  |
| 4 | DN100国标热镀锌钢管 |  | m | 103.39 |  | 83.44 |  | 1.65 |  | 18.30 |  |  |
| 5 | DN200橡胶伸缩节 |  | 个 | 501.10 |  | 490.00 |  | 1.10 |  | 10.00 |  |  |
| 6 | DN100橡胶伸缩节 |  | 个 | 251.10 |  | 240.00 |  | 1.10 |  | 10.00 |  |  |
| 7 | DN200×150变接 |  | 个 | 200.00 |  | 150.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 8 | DN125×100变接 |  | 个 | 125.00 |  | 85.00 |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 9 | DN65三通 |  | 个 | 25.00 |  | 20.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |
| 10 | DN200法兰盘 |  | 套 | 153.85 |  | 115.00 |  | 3.85 |  | 35.00 |  |  |
| 11 | DN150法兰盘 |  | 套 | 110.00 |  | 75.00 |  | 3.85 |  | 35.00 |  |  |
| 12 | DN125法兰盘 |  | 套 | 95.00 |  | 65.00 |  | 3.30 |  | 30.00 |  |  |
| 13 | DN100法兰盘 |  | 套 | 85.62 |  | 55.10 |  | 2.52 |  | 28.00 |  |  |
| 14 | 刷防锈漆 |  | 套 | 10.00 |  | 2.00 |  | 0.72 |  | 8.00 |  |  |
| 15 | 焊制钢支架 |  | 套 | 265.40 |  | 200.00 |  | 5.40 |  | 60.00 |  |  |
| 16 | DN200闸阀 |  | 个 | 1250.00 |  | 1200.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 17 | DN150闸阀 |  | 个 | 754.50 |  | 700.00 |  | 4.50 |  | 50.00 |  |  |
| 18 | DN125闸阀 |  | 个 | 582.70 |  | 550.00 |  | 2.70 |  | 30.00 |  |  |
| 19 | DN100闸阀 |  | 个 | 446.80 |  | 425.00 |  | 1.80 |  | 20.00 |  |  |
| 20 | DN200冲压弯头 |  | 个 | 62.25 |  | 35.00 |  | 2.25 |  | 25.00 |  |  |
| 21 | DN150冲压弯头 |  | 个 | 55.90 |  | 45.00 |  | 0.90 |  | 10.00 |  |  |
| 22 | DN125冲压弯头 |  | 个 | 33.40 |  | 22.50 |  | 0.90 |  | 10.00 |  |  |
| 23 | DN100冲压弯头 |  | 个 | 25.94 |  | 18.85 |  | 0.59 |  | 6.50 |  |  |
| 24 | 焊制DN150弯接 |  | 个 | 54.50 |  |  |  | 4.50 |  | 50.00 |  |  |
| 25 | 焊制DN125弯接 |  | 个 | 32.70 |  |  |  | 2.70 |  | 30.00 |  |  |
| 26 | 焊制DN100弯接 |  | 个 | 30.52 |  |  |  | 2.52 |  | 28.00 |  |  |
| 27 | 焊制DN65弯接 |  | 个 | 21.80 |  |  |  | 1.80 |  | 20.00 |  |  |
| 28 | 切割及恢复砼路面 |  | m | 32.70 |  |  |  | 2.70 |  | 30.00 |  |  |
| 总概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河西乡沙沟自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 工程 或费用名称 |  |  | 建安工程费 |  | 设备购置费 |  | 独立费用 |  | 合 计 |  |  |
| 一 |  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 二 |  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 三 |  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  | 2.58 |  |  |
| 四 |  | 第四部分 施工临时工程 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |
| 五 |  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |
| （一） |  | 建设管理费（1%） |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |
| （二） |  | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （三） |  | 质量抽检费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （四） |  | 审计费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （五） |  | 安全措施生产费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （六） |  | 科研勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 六 |  | 一至五部分投资合计 |  |  | 2.61 |  | 0.00 |  | 0.03 |  | 2.64 |  |  |
| 七 |  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 八 |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.64 |  |  |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西乡沙沟自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 25812.35 |
| （一） | 改造输配水主管工程 |  |  |  | 25812.35 |
|  | DN80热镀锌钢管 | m | 1 | 86.61 | 86.61 |
|  | DN65热镀锌钢管 | m | 108 | 70.49 | 7613.18 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m | 6 | 48.72 | 292.29 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 18 | 39.97 | 719.50 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m | 12 | 26.57 | 318.86 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m | 18 | 20.17 | 363.12 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m | 180 | 16.77 | 3019.37 |
|  | dn50PE塑管 | m | 100 | 22.90 | 2290.05 |
|  | DN80法兰盘 | 套 | 1 | 78.00 | 78.00 |
|  | DN65法兰盘 | 套 | 27 | 71.47 | 1929.69 |
|  | DN65闸阀 | 个 | 1 | 265.90 | 265.90 |
|  | DN65弯头 | 个 | 2 | 16.33 | 32.66 |
|  | DN100×80变节 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |
|  | DN80×65变节 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |
|  | DN125×100三通 | 个 | 1 | 70.00 | 70.00 |
|  | DN65内接 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|  | DN65弯头 | 个 | 1 | 16.33 | 16.33 |
|  | 涂防锈漆 | 套 | 8 | 10.00 | 80.00 |
|  | 安装DN15水表（滴转表） | 只 | 94 | 48.82 | 4589.08 |
|  | 安装DN15水咀 | 个 | 94 | 15.14 | 1423.16 |
|  | 管槽土方开挖 | m³ | 6 | 18.79 | 112.75 |
|  | 管槽土方回填 | m³ | 6 | 9.58 | 57.46 |
|  | 切割及恢复水泥路面 | m³ | 12 | 32.70 | 392.40 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 12412.93 | 1861.94 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西乡沙沟自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN80国标热镀锌钢管 | m | 86.61 | 64.54 | 1.82 | 20.25 |  |
| 2 | DN65国标热镀锌钢管 | m | 70.49 | 55.12 | 1.27 | 14.10 |  |
| 3 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 4 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 5 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 6 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 7 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 8 | dn50PE塑管(1.0MPa） | m | 22.90 | 16.42 | 0.54 | 5.95 |  |
| 9 | DN65三通 | 个 | 25.00 | 20.00 |  | 5.00 |  |
| 10 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 11 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 12 | DN80法兰盘 | 套 | 78.00 | 50.75 | 2.25 | 25.00 |  |
| 13 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 14 | 刷防锈漆 | 套 | 10.00 | 2.00 | 0.72 | 8.00 |  |
| 15 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 16 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 17 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |  |
| 18 | 焊制DN80弯接 | 个 | 27.25 |  | 2.25 | 25.00 |  |
| 19 | 焊制DN65弯接 | 个 | 21.80 |  | 1.80 | 20.00 |  |
| 20 | DN100×80变节 | m | 100.00 | 70.00 |  | 30.00 |  |
| 21 | DN80×65变节 | m | 80.00 | 60.00 |  | 20.00 |  |
| 22 | DN65内接 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 安装DN15水表（滴转表） | 只 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 24 | 安装DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 25 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇芒东自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 1.01 | 0.00 | 0.01 | 1.02 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 1.02 |

| 建筑工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇芒东自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 合 计 （元） |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 10007.40 |
| 一 | 取水工程 |  |  |  | 10007.40 |
|  | 开挖土方 | m3 | 28.50 | 21.29 | 606.74 |
|  | 回填土方 | m3 | 15.00 | 10.98 | 164.77 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 20.00 | 461.80 | 9235.90 |
|  | M10水泥砂浆抹面 | m2 |  | 21.29 | 0.00 |
|  | C20混凝土 | m3 |  | 655.91 | 0.00 |
|  |  | t |  | 7662.40 | 0.00 |

| 建筑工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇芒东自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 概算单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金 |
| 1 | 开挖土方 | m3 | 21.29 | 16.29 | 0.33 |  | 0.76 | 0.87 | 1.28 |  | 1.76 |
| 2 | 回填土方 | m3 | 10.98 | 7.33 | 0.41 | 0.84 | 0.39 | 0.45 | 0.66 |  | 0.91 |
| 3 | 管槽开挖土方 | m3 | 18.79 | 14.38 | 0.29 |  | 0.67 | 0.77 | 1.13 |  | 1.55 |
| 4 | 管槽回填土方 | m3 | 9.58 | 6.54 | 0.33 | 0.61 | 0.34 | 0.39 | 0.57 |  | 0.79 |
| 5 | M7.5浆砌块石 | m3 | 461.80 | 49.06 | 121.58 | 1.94 | 7.94 | 18.95 | 13.96 | 210.24 | 38.13 |
| 6 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 21.29 | 11.43 | 3.50 | 0.09 | 0.69 | 1.33 | 1.19 | 1.30 | 1.76 |
| 7 | C20混凝土 | m3 | 536.01 | 68.13 | 181.43 | 28.58 | 12.79 | 24.73 | 22.10 | 153.98 | 44.26 |
| 8 | 钢筋制安 | t | 7662.40 | 767.14 | 2709.87 | 296.49 | 173.58 | 197.35 | 290.11 | 2595.18 | 632.67 |
| 9 | 模板制安拆除 | m2 | 52.69 | 14.44 | 14.83 | 9.11 | 1.77 | 2.81 | 3.01 | 2.36 | 4.35 |
| 10 | 干砌块石 | m3 | 356.97 | 32.06 | 82.01 | 0.66 | 5.28 | 12.60 | 9.28 | 185.60 | 29.47 |
| 11 | 填筑卵石 | m3 | 164.71 | 25.75 | 86.54 | 0.00 | 5.17 | 12.33 | 9.08 | 12.24 | 13.60 |
| 12 | 过滤料 | m3 | 247.66 | 25.00 | 131.87 |  | 7.22 | 13.95 | 12.46 | 36.72 | 20.45 |
| 13 | M10浆砌砖 | m3 | 650.94 | 103.31 | 362.48 | 0.47 | 21.45 | 41.46 | 37.04 | 30.98 | 53.75 |
| 14 | M7.5浆砌块石（水源） | m3 | 581.70 | 49.06 | 121.58 | 1.94 | 7.94 | 18.95 | 13.96 | 320.24 | 48.03 |
| 15 | C20混凝土（水源） | m3 | 655.91 | 68.13 | 181.43 | 28.58 | 12.79 | 24.73 | 22.10 | 263.98 | 54.16 |
| 16 | M10浆砌砖（水源） | m3 | 770.84 | 103.31 | 362.48 | 0.47 | 21.45 | 41.46 | 37.04 | 140.98 | 63.65 |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇芒曹村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 15.58 |  |  | 15.58 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.15 |  |  | 0.15 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.16 | 0.16 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 15.73 | 0.00 | 0.16 | 15.89 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 15.89 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇芒曹村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 155773.01 |
| （一） | 输水主管工程 |  |  |  | 155773.01 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m | 600 | 48.72 | 29229.24 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 1210 | 39.97 | 48366.48 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m | 520 | 26.57 | 13817.18 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m | 720 | 20.17 | 14524.99 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m | 1440 | 16.77 | 24154.99 |
|  | DN50自动排气阀 | 个 | 4 | 102.20 | 408.80 |
|  | DN40自动排气阀 | 个 | 7 | 53.45 | 374.15 |
|  | DN50球阀 | 个 | 5 | 53.45 | 267.25 |
|  | DN15水表 | 只 | 80 | 48.82 | 3905.20 |
|  | DN15水咀 | 个 | 80 | 15.14 | 1210.80 |
|  | 管综合管件 | % | 15 | 130092.88 | 19513.93 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇芒曹村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN65国标热镀锌钢管 | m | 70.49 | 55.12 | 1.27 | 14.10 |  |
| 2 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 3 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 4 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 5 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 6 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 7 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 8 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 9 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 10 | DN50消火栓 | 个 | 61.00 | 55.00 | 0.54 | 6.00 |  |
| 11 | DN150闸阀 | 个 | 754.50 | 700.00 | 4.50 | 50.00 |  |
| 12 | DN125闸阀 | 个 | 582.70 | 550.00 | 2.70 | 30.00 |  |
| 13 | DN100闸阀 | 个 | 446.80 | 425.00 | 1.80 | 20.00 |  |
| 14 | DN80闸阀 | 个 | 336.35 | 320.00 | 1.35 | 15.00 |  |
| 15 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 16 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 17 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |  |
| 18 | 焊制DN65弯接 | 个 | 21.80 |  | 1.80 | 20.00 |  |
| 19 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 20 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 21 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 22 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇里掌自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 0.91 | 0.00 | 0.01 | 0.92 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 0.92 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇里掌自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 9044.93 |
| （一） | 改造配水主管工程 |  |  |  | 9044.93 |
|  | DN80热镀锌钢管 | m |  | 86.61 | 0.00 |
|  | DN65热镀锌钢管 | m |  | 70.49 | 0.00 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m |  | 39.97 | 0.00 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m | 296 | 26.57 | 7865.16 |
|  | DN65内接 | 个 |  | 20.00 | 0.00 |
|  | DN65弯头 | 个 |  | 16.33 | 0.00 |
|  | 涂防锈漆 | 套 |  | 10.00 | 0.00 |
|  | 切割及恢复水泥路面 | m³ |  | 32.70 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % |  | 7865.16 | 1179.77 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇里掌自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN65国标热镀锌钢管 | m | 70.49 | 55.12 | 1.27 | 14.10 |  |
| 2 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 3 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 4 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 5 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 6 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 7 | DN65三通 | 个 | 25.00 | 20.00 |  | 5.00 |  |
| 8 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 9 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 10 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 11 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 12 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 13 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 14 | DN65内接 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 15 | 安装DN15水表（滴转表） | 只 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 16 | 安装DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 17 | dn20PP-R塑管（1.6MPa) | m | 13.60 | 10.00 |  | 3.60 |  |
| 18 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇磨石河自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 2.47 |  |  | 2.47 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 23.59 |  |  | 23.59 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.26 |  |  | 0.26 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.26 | 0.26 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.26 | 0.26 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 26.32 | 0.00 | 0.26 | 26.58 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 26.58 |

| 建筑工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇磨石河自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 合 计 （元） |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 24685.77 |
| 一 | 取水工程 |  |  |  | 776.49 |
|  | 开挖土方 | m3 | 3.00 | 21.29 | 63.87 |
|  | 填筑卵石 | m3 | 0.15 | 164.71 | 24.71 |
|  | M7.5浆砌砖 | m3 | 0.50 | 770.84 | 385.42 |
|  | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 2.20 | 21.29 | 46.83 |
|  | C20混凝土 | m3 | 0.11 | 655.91 | 72.15 |
|  | 钢筋制安 | t | 0.01 | 7662.40 | 76.62 |
|  | DN50球阀 | 只 | 2.00 | 53.45 | 106.90 |
| 二 | 蓄水池工程 |  |  |  | 23909.28 |
|  | 开挖土方 | m3 | 65.00 | 21.29 | 1383.78 |
|  | 土方回填 | m3 | 10.00 | 10.98 | 109.84 |
|  | M7.5浆砌块石 | m3 | 42.65 | 461.80 | 19695.56 |
|  | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 27.00 | 21.29 | 574.73 |
|  | C20混凝土 | m3 | 2.43 | 536.01 | 1302.49 |
|  | 钢筋制安 | t | 0.11 | 7662.40 | 842.86 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇磨石河自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 235883.15 |
| （一） | 输水主管网工程 |  |  |  | 168389.18 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 64 | 39.97 | 2558.23 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m | 5400 | 26.57 | 143486.10 |
|  | DN25自动排气阀 | 只 | 4 | 46.10 | 184.40 |
|  | DN50球阀 | 只 | 3 | 53.45 | 160.35 |
|  | DN25泄水阀 | 只 | 2 | 20.00 | 40.00 |
|  | DN50球阀（排气阀） | 只 | 1 | 53.45 | 53.45 |
|  | 管综合管件 | % |  | 146044.33 | 21906.65 |
| （一） | 配水管网工程 |  |  |  | 67493.97 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m | 3 | 48.72 | 146.15 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m | 63 | 39.97 | 2518.25 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m | 726 | 26.57 | 19290.91 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m | 270 | 20.17 | 5446.87 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m | 1789 | 16.77 | 30009.22 |
|  | DN15水表 | 只 | 23 | 48.82 | 1122.75 |
|  | DN15水咀 | 个 | 23 | 15.14 | 348.11 |
|  | 管综合管件 | % |  | 57411.40 | 8611.71 |

| 建筑工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇磨石河自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 概算单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金 |
| 1 | 开挖土方 | m3 | 21.29 | 16.29 | 0.33 |  | 0.76 | 0.87 | 1.28 |  | 1.76 |
| 2 | 回填土方 | m3 | 10.98 | 7.33 | 0.41 | 0.84 | 0.39 | 0.45 | 0.66 |  | 0.91 |
| 3 | 管槽开挖土方 | m3 | 18.79 | 14.38 | 0.29 |  | 0.67 | 0.77 | 1.13 |  | 1.55 |
| 4 | 管槽回填土方 | m3 | 9.58 | 6.54 | 0.33 | 0.61 | 0.34 | 0.39 | 0.57 |  | 0.79 |
| 5 | M7.5浆砌块石 | m3 | 461.80 | 49.06 | 121.58 | 1.94 | 7.94 | 18.95 | 13.96 | 210.24 | 38.13 |
| 6 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 21.29 | 11.43 | 3.50 | 0.09 | 0.69 | 1.33 | 1.19 | 1.30 | 1.76 |
| 7 | C20混凝土 | m3 | 536.01 | 68.13 | 181.43 | 28.58 | 12.79 | 24.73 | 22.10 | 153.98 | 44.26 |
| 8 | 钢筋制安 | t | 7662.40 | 767.14 | 2709.87 | 296.49 | 173.58 | 197.35 | 290.11 | 2595.18 | 632.67 |
| 9 | 模板制安拆除 | m2 | 52.69 | 14.44 | 14.83 | 9.11 | 1.77 | 2.81 | 3.01 | 2.36 | 4.35 |
| 10 | 干砌块石 | m3 | 356.97 | 32.06 | 82.01 | 0.66 | 5.28 | 12.60 | 9.28 | 185.60 | 29.47 |
| 11 | 填筑卵石 | m3 | 164.71 | 25.75 | 86.54 | 0.00 | 5.17 | 12.33 | 9.08 | 12.24 | 13.60 |
| 12 | 过滤料 | m3 | 247.66 | 25.00 | 131.87 |  | 7.22 | 13.95 | 12.46 | 36.72 | 20.45 |
| 13 | M10浆砌砖 | m3 | 650.94 | 103.31 | 362.48 | 0.47 | 21.45 | 41.46 | 37.04 | 30.98 | 53.75 |
| 14 | M7.5浆砌块石（水源） | m3 | 581.70 | 49.06 | 121.58 | 1.94 | 7.94 | 18.95 | 13.96 | 320.24 | 48.03 |
| 15 | C20混凝土（水源） | m3 | 655.91 | 68.13 | 181.43 | 28.58 | 12.79 | 24.73 | 22.10 | 263.98 | 54.16 |
| 16 | M10浆砌砖（水源） | m3 | 770.84 | 103.31 | 362.48 | 0.47 | 21.45 | 41.46 | 37.04 | 140.98 | 63.65 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇磨石河自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN50国标热镀锌钢管 | m | 48.72 | 39.01 | 0.80 | 8.90 |  |
| 2 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 3 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 4 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 5 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 6 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 7 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 8 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 9 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 10 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |  |
| 11 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 12 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 13 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 14 | DN65内接 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 15 | 安装DN15水表（滴转表） | 只 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 16 | 安装DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 17 | dn20PP-R塑管（1.6MPa) | m | 13.60 | 10.00 |  | 3.60 |  |
| 18 | DN25泄水阀 | 只 | 20.00 |  |  |  |  |
| 19 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇罗岗自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 1.21 |  |  | 1.21 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 1.22 | 0.00 | 0.01 | 1.23 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 1.23 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇罗岗自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 12070.74 |
| （一） | 输配主管网改造工程 |  |  |  | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN25自动排气阀 | 只 |  | 46.10 | 0.00 |
|  | DN50球阀 | 只 |  | 53.45 | 0.00 |
| （一） | 配水管网工程 |  |  |  | 12070.74 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m |  | 39.97 | 0.00 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m |  | 20.17 | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m | 600 | 16.77 | 10064.58 |
|  | DN15水表 | 只 | 8 | 48.82 | 390.52 |
|  | DN15水咀 | 个 | 7 | 15.14 | 105.95 |
|  | 管综合管件 | % |  | 10064.58 | 1509.69 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇罗岗自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 2 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 3 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 4 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 5 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 6 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 7 | DN200冲压弯头 | 个 | 62.25 | 35.00 | 2.25 | 25.00 |  |
| 8 | DN150冲压弯头 | 个 | 55.90 | 45.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 9 | DN125冲压弯头 | 个 | 33.40 | 22.50 | 0.90 | 10.00 |  |
| 10 | DN100冲压弯头 | 个 | 25.94 | 18.85 | 0.59 | 6.50 |  |
| 11 | DN80冲压弯头 | 个 | 20.34 | 13.80 | 0.54 | 6.00 |  |
| 12 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |  |
| 13 | DN50自动排气阀 | 个 | 102.20 | 80.00 | 2.20 | 20.00 |  |
| 14 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 15 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 16 | 安装DN15水表（滴转表） | 只 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 17 | 安装DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 18 | dn20PP-R塑管（1.6MPa) | m | 13.60 | 10.00 |  | 3.60 |  |
| 19 | DN25泄水阀 | 只 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇线滇自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 1.09 |  |  | 1.09 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 1.10 | 0.00 | 0.01 | 1.11 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 1.11 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇线滇自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 10864.50 |
| （一） | 输配主管网改造工程 |  |  |  | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % |  | 0.00 | 0.00 |
| （一） | 配水管网工程 |  |  |  | 10864.50 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m |  | 39.97 | 0.00 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m |  | 20.17 | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m | 540 | 16.77 | 9058.12 |
|  | DN15水表 | 只 | 7 | 48.82 | 341.71 |
|  | DN15水咀 | 个 | 7 | 15.14 | 105.95 |
|  | 管综合管件 | % |  | 9058.12 | 1358.72 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒东镇线滇自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 2 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 3 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 4 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 5 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 6 | DN80闸阀 | 个 | 336.35 | 320.00 | 1.35 | 15.00 |  |
| 7 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 8 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 9 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 10 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 11 | dn50PP-R塑管（1.6MPa) | m | 38.00 | 33.50 |  | 4.50 |  |
| 12 | dn40PP-R塑管（1.6MPa) | m | 28.00 | 24.00 |  | 4.00 |  |
| 13 | dn32PP-R塑管（1.6MPa) | m | 18.50 | 14.50 |  | 4.00 |  |
| 14 | dn25PP-R塑管（1.6MPa) | m | 15.60 | 12.00 |  | 3.60 |  |
| 15 | DN100×80变节 | m | 100.00 | 70.00 |  | 30.00 |  |
| 16 | DN80×65变节 | m | 80.00 | 60.00 |  | 20.00 |  |
| 17 | DN125×100三通 | 个 | 70.00 | 40.00 |  | 30.00 |  |
| 18 | DN65内接 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 19 | DN25泄水阀 | 只 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐养镇盖岭自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0.87 |  |  | 0.87 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.01 | 0.01 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 0.88 | 0.00 | 0.01 | 0.89 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 0.89 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐养镇盖岭自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 8680.71 |
| （一） | 输配主管网改造工程 |  |  |  | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m |  | 16.77 | 0.00 |
|  | DN15球阀 | 只 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % |  | 0.00 | 0.00 |
| （一） | 配水管网工程 |  |  |  | 8680.71 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m |  | 39.97 | 0.00 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m |  | 26.57 | 0.00 |
|  | DN20热镀锌钢管 | m |  | 20.17 | 0.00 |
|  | DN15热镀锌钢管 | m | 450 | 16.77 | 7548.44 |
|  | DN15水表 | 只 |  | 48.82 | 0.00 |
|  | DN15水咀 | 个 |  | 15.14 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % |  | 7548.44 | 1132.27 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐养镇盖岭自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 2 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 3 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 4 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 5 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 6 | DN65闸阀 | 个 | 265.90 | 255.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 7 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 8 | DN200冲压弯头 | 个 | 62.25 | 35.00 | 2.25 | 25.00 |  |
| 9 | DN150冲压弯头 | 个 | 55.90 | 45.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 10 | DN125冲压弯头 | 个 | 33.40 | 22.50 | 0.90 | 10.00 |  |
| 11 | DN100冲压弯头 | 个 | 25.94 | 18.85 | 0.59 | 6.50 |  |
| 12 | DN80冲压弯头 | 个 | 20.34 | 13.80 | 0.54 | 6.00 |  |
| 13 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |  |
| 14 | DN65内接 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 15 | dn20PP-R塑管（1.6MPa) | m | 13.60 | 10.00 |  | 3.60 |  |
| 16 | DN25泄水阀 | 只 | 20.00 |  |  |  |  |
| 17 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

| 总概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐养镇芒环自然村农村饮水工程维修养护工程 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程 或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 4.81 |  |  | 4.81 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.05 |  |  | 0.05 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  | 0.05 | 0.05 |
| （一） | 建设管理费（1%） |  |  | 0.05 | 0.05 |
| （二） | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| （三） | 质量抽检费 |  |  |  | 0.00 |
| （四） | 审计费 |  |  |  | 0.00 |
| （五） | 安全措施生产费 |  |  |  | 0.00 |
| （六） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 4.85 | 0.00 | 0.05 | 4.90 |
| 七 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 |
| 八 | 总投资 |  |  |  | 4.90 |

| 安装工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐养镇芒环自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 48064.09 |
| （一） | 输主管网改造工程 |  |  |  | 48064.09 |
|  | DN40热镀锌钢管 | m |  | 39.97 | 0.00 |
|  | DN25热镀锌钢管 | m | 1450 | 26.57 | 38528.68 |
|  | dn32PE塑管 | m | 300 | 12.16 | 3646.71 |
|  | DN50球阀 | 只 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | DN25泄水阀 | 只 |  | 20.00 | 0.00 |
|  | DN15球阀 | 只 |  | 53.45 | 0.00 |
|  | 钢管管综合管件 | % |  | 38528.68 | 5779.30 |
|  | 塑管管综合管件 | % |  | 3646.71 | 109.40 |
| （一） | 配水管网工程 |  |  |  | 0.00 |
|  | DN50热镀锌钢管 | m |  | 48.72 | 0.00 |
|  | DN15水表 | 只 |  | 48.82 | 0.00 |
|  | DN15水咀 | 个 |  | 15.14 | 0.00 |
|  | 管综合管件 | % |  | 0.00 | 0.00 |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐养镇芒环自然村农村饮水工程维修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 装置性材料费 | 税金 | 安装费 | 备注 |
| 1 | DN40国标热镀锌钢管 | m | 39.97 | 31.20 | 0.72 | 8.05 |  |
| 2 | DN25国标热镀锌钢管 | m | 26.57 | 19.65 | 0.57 | 6.35 |  |
| 3 | DN20国标热镀锌钢管 | m | 20.17 | 14.07 | 0.50 | 5.60 |  |
| 4 | DN15国标热镀锌钢管 | m | 16.77 | 10.94 | 0.48 | 5.35 |  |
| 5 | dn40PE塑管(1.25MPa） | m | 15.87 | 10.75 | 0.42 | 4.70 |  |
| 6 | dn32PE塑管(1.25MPa） | m | 12.16 | 7.00 | 0.43 | 4.73 |  |
| 7 | dn25PE塑管(1.25MPa） | m | 9.31 | 4.25 | 0.42 | 4.64 |  |
| 8 | dn20PE塑管(1.25MPa） | m | 7.74 | 3.25 | 0.37 | 4.12 |  |
| 9 | DN15水表 | 个 | 48.82 | 45.00 | 0.32 | 3.50 |  |
| 10 | DN15水咀 | 个 | 15.14 | 13.50 | 0.14 | 1.50 |  |
| 11 | DN65法兰盘 | 套 | 71.47 | 46.40 | 2.07 | 23.00 |  |
| 12 | DN50消火栓 | 个 | 61.00 | 55.00 | 0.54 | 6.00 |  |
| 13 | 刷防锈漆 | 套 | 10.00 | 2.00 | 0.72 | 8.00 |  |
| 14 | 焊制钢支架 | 套 | 265.40 | 200.00 | 5.40 | 60.00 |  |
| 15 | DN50球阀 | 个 | 53.45 | 48.00 | 0.45 | 5.00 |  |
| 16 | DN200冲压弯头 | 个 | 62.25 | 35.00 | 2.25 | 25.00 |  |
| 17 | DN150冲压弯头 | 个 | 55.90 | 45.00 | 0.90 | 10.00 |  |
| 18 | DN125冲压弯头 | 个 | 33.40 | 22.50 | 0.90 | 10.00 |  |
| 19 | DN100冲压弯头 | 个 | 25.94 | 18.85 | 0.59 | 6.50 |  |
| 20 | DN80冲压弯头 | 个 | 20.34 | 13.80 | 0.54 | 6.00 |  |
| 21 | DN65冲压弯头 | 个 | 16.33 | 10.88 | 0.45 | 5.00 |  |
| 22 | DN40自动排气阀 | 个 | 72.18 | 70.00 | 0.18 | 2.00 |  |
| 23 | DN25自动排气阀 | 个 | 46.10 | 35.00 | 1.10 | 10.00 |  |
| 24 | 切割及恢复砼路面 | m | 32.70 |  | 2.70 | 30.00 |  |

3.3  资金筹措

梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程，总投资77.47万元，<<根据德宏州财政局  德宏州水利局关于下达2021年中央水利发展资金预算的通知>>德财农〔2020〕104号《梁河县》，人民政府关于2021年第一批次财政资金分配方案的批复（梁政复[2021]17号要求提前下达2021年中央水利发展资金预算3718万元，根据梁财字[2021]11号文件要求，本工程项目下达资金77万元。

4. 经济评价及环境环境影响评价

4.1 效益评价

4.1.1 社会效益

（1）工程社会、经济和生态效益

梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程，可以加强农村水利基础设施建设，改善项目区农村群众生产生活条件，提高生活水平，促进农村经济可持续发展。该项目的实施可有效解决当地13158人其中贫困人口2113人，长期以来为饮水所困的实际问题，提高了农村群众的生活质量和健康水平，有利于促进农村社会经济的发展和社会的安定团结；其次有利于增强党的凝聚力和向心力，密切党群、干群关系，夯实党在农村基层的执政基础，提高党的执政能力。

解决饮水安全问题后，一方面可从事其它农业生产活动或务工经商，增加农民收入，促进当地贫困山区、少数民族地区农村乡村振兴步伐；另一方面可发展庭院经济，栽培林果、药材等经济作物，既减少了水土流失，又美化环境，使农村生活环境得到改善；同时解决饮水问题后，村民能饮上清洁卫生的自来水，减少了地方疾病的传播或发生，相应减少农民医药费的支出及农民的经济负担，并增强了当地群众的体质。

4.2 环境影响评价

4.2.1 工程对环境的有利影响

1、解决农村饮水安全，促进经济发展

该项目的建设将解决水质、水量、保证率、方便不达标等饮水不安全问题，减少疾病，提高农民的健康水平；减轻农民取水的劳动强度，解放一大批农村劳动力，促进农村经济社会的发展。

2、绿化、美化环境

该项目的建设，将减轻水土流失，对绿化、美化新农村环境具有积极作用，并可以改善群众生活及劳动环境。

4.2.2 工程对环境的不利影响

该项目施工期间，将产生一定量的废水、弃渣影响环境。因此，需进行合理的施工总体布置和科学的施工组织并制定相应的施工区环境保护措施，使施工期间带来的一些环境问题得以改善，减轻施工对周围环境的冲击。施工带来的不利影响主要表现在以下几个方面：

1、破坏自然景观，造成局部水土流失

工程实施开挖将对区域的自然地貌会有所破坏，影响人们的直觉感观和造成局部水土流失。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后应尽快作好清理恢复工作。

2、施工期其他方面对环境的影响

工程施工期间的生产生活的废水、废弃物的排放，对工区周围一定范围产生污染；开挖、弃渣会使一些泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。

3、环境卫生

施工期间要加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。

施工期间，水污染、卫生及景观等几个方面的环境问题，均属于暂时性的影响问题，只要针对其影响性质采取相应的对策措施，是可以减免的。

5. 工程建设与管理

5.1工程建设期管理

5.1.1施工管理

一、切实加强领导

县政府成立政府分管领导为组长，水利局长为副组长，计划、财政、审计、国土、交通等相关部门负责人为成员的工程建设领导小组，为工程建设提供有力的组织保障。工作领导小组狠抓资金筹措、工程占地及青苗补偿等问题，确保工程顺利实施。

二、 严格建设计划

按照实施方案内容，采取分步实施的步骤。一是本着“缺水严重、成片集中”和“先急后缓、先重后轻”的原则，安排实施地点。凡未在设计范围内的地方，一律不予列入本次建设范围。二是选择具有水利水电设计丙级以上资质的设计单位编制工程实施方案。三是着重把好施工设计审批关。对本次所建农村供水工程，不管投资大小，其施工设计一律由县水利局组织专业技术人员进行，不准擅自改变建设地点和扩大或缩小建设规模。同时，严格执行《村镇供水工程技术规范》，力求高标准、高起点，尽量优化设计方案，做到农村饮水解困工程与农村乡村振兴建设有机结合。

5.1.2质量管理

坚持高标准、高起点，努力提高建设质量，为工程建后经营管理奠定坚实基础。

一、严把质量检测关

按照供水工程施工规范要求，细化制定《农村饮水解困工程施工技术标准》，不管是土建工程、管道安装工程，还是设备安装调试工程，都严格按标准执行。

二、严把材料质量关

供水材料严格抽样检测，合格后再投入使用。尤其是采购塑料管材，必须持有产品生产许可证、卫生许可证以及检验报告，方可采购。防止劣质产品，杜绝再生塑料和有毒管材。

三、严把施工监督关

县水利局要对农村饮水工程抽派专业技术人员驻守工地，加强施工监督，随时检查工程质量。工程监理和施工人员跟班作业，发现问题及时研究处理。对制水、供水、水池等重点部位和隐蔽工程进行重点监督，并作好现场检查记录。严格按照施工程序施工，上一道工序检查合格后方能进入下一道工序，从根本上保证工程质量。

5.1.3资金管理

工程建设资金是保障。建立严格的资金管理制度，确保资金按规定用途使用。

一、实行县级财政报账制

工程资金下达到后，存入县水利局在县财政的专用帐户。工程实施中，由县水利局负责检查工程实施情况，根据工程进度和建设质量，提出拨款计划，由财政局核实后，划拨到施工单位、供货厂家，保证资金专款专用。

二、实行审计监督制度

坚持县审计部门进行资金审计，提交正式的审计报告，作为工程竣工验收的主要依据之一，杜绝挤占、挪用资金现象，提高资金使用效益。

5.2工程建后管理

工程建后管理作是提高工程效益的大事，确保所建工程发挥长久效益，使其建一处，成一处，解决农村饮水困难群众一大片，让老百姓长期得实惠。

5.2.1运行管理

一、明确管理体制

按照水利“谁建谁管”的政策，建立健全多层次齐抓共管的组织管理体系。

（一）、集中供水点由当地受益农户管理。由村委会或受益农户，通过民主选举、协商，成立用水协会或定时定量供水等方式明确专人负责管理，并制定相应的规章制度，水利、卫生、环保等部门负责监督和技术指导。

（二）、对于分散式供水工程，建设完成后直接交由受益农户管理，水利等技术部门定期或不定期地给予技术指导和水质监督。

（三）、受益村社负责保护所在区域内的供水设施，保证供水正常运行，督促受益群众按时交纳水费。

二、建立合理水价机制

对于集中供水工程实行有偿供水，计量收费。其供水价格总体上按照满足运行成本、缴纳税金和微利的原则；对于分散供水工程，其运行成本由受益户自行负责。

三、大力推行企业经营

根据工程规模大小，实行多种经营模式。对解决单户饮水困难的井、池，直接将工程产权明确到农户，由农户自主管理。对规模较小的集中供水点，由受益农户推荐代表2－3人，组成管理小组进行管理。管理小组不以赢利为目的，水费收入公开，工程运行必要的成本由受益农户分摊。

加强成本核算，实行目标管理，建立健全水处理检查制度、抄表收费制度、材料管理制度、维修安装责任制等规章制度，做到管理专业化，经营企业化，供水商品化，服务社会化，促进以水养水。

5.2.2水源保护

饮水水源保护关系到人民身心健康和生命安全。要严格执行《生活饮水卫生标准》（GB5749－2006）有关规定，加强水源保护，防止水源污染，保证水源可持续利用。

一、加大宣传力度

采取多种形式，加强《中华人民共和国水法》等有关法律法规的宣传，增强干部群众自觉保护、合理利用水资源的意识。对因采砂、建厂及其它人为因素造成水源变化、水源污染的，按照“谁损坏、谁负责、谁污染、谁治理”的规定，严格处理。对蓄意破坏人饮工程的，依法追究当事人的法律责任。

二、落实保护措施

对以地表水、江河水等地表水作为生活饮用水的水源，取水点周围半径100m的水域内，严禁捕捞、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并由供水单位设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。取水点上游1000m至下游100m的水域，不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，设立有害化学物品仓库、堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动，禁止施肥养鱼或投饵精养成鱼。